## Kümblustünni / haagise kasutus- ja ohutusjuhend

- Tõmba peale haagise pidur ja ühenda haagis tasasel maapinnal auto küljest lahti.

- Langeta tugijalad (4tk)  jättes alusplaadi  ja tugijala vahele umbes 5 cm. Sellega tagatakse koormuse kandumine sildadele.

- Alusta kümblustünni täitmist veega. Täida tünn jättes 20-25 cm ülemisest servast vabaks. Korrigeeri haagise jalgu nii, et haagis oleks stabiilne!

- Paigalda ahjule korsten ja korstnakaitse.

- ** Kui tünn on täielikult veega täitunud, võib alustada kütmisega!

- **Kasutamise käigus jälgi, et ülemised sissetulevad ahju torud ei jääks kordagi veest välja!

- Vahepeal sega vett, kuna soe vesi koguneb pinnale ja allpool on külmem vesi. (Võib kasutada mulle)

- Kata kümblustünn kütmise ajaks kattega- vesi soojeneb kiiremini.

(temp. tõuseb ca 10 kraadi tunnis, ideaalne ja tervisele ohutu temperatuurivahemik 35-37 kraadi).

- Sobiva temperatuuri saavutamisel on tünn kasutamiseks valmis.

- Kasutamiseks on ka lõõgastav mullisüsteem ja värviline LED-valgusti. (vajalik 220V)

- Tünni võib veest tühjendada ainult siis, kui ahi on täielikult kustunud/jahtunud.

- Peale kasutamist tühjenda kümblustünn pumba või väljalaske ava kaudu.

- Ahju veesärgi saab tühjendada ahju all küljes oleva korgi kaudu. Ahju tühjendamine on eriti oluline miinuskraadidega, vastasel juhul võib vee jäätumisel ahi puruneda!

- Ahju võib tühjendada alles siis, kui tünn on veest tühi!

- Kasuta kümblustünni puhastamiseks ainult pehmest materjalist svammi.

Mida kindlasti teha ei tohi:

- **Alustada kütmist  enne kümblustünni täielikku veega täitumist!

- Kasutada kümblustünni sisenemiseks haagise poritiibu ega muid selleks mitte ette nähtud kohti! Kasuta sisenemiseks puidust treppi ning sisene haagise esiosast!

- **Tühjendada tünni veest enne ahju kustumist/jahtumist!

NB!  AHJU TULE TEGEMINE ILMA VEETA ON RANGELT KEELATUD!

** ILMA VEETA AHJU TULE TEGEMISE KORRAL PURUNEB AHI KOHESELT!