## BOZKIRIN MUCİTLERİ PROJE YARIŞMASI: ÇİZGİ İZLEYEN(ORTAOKUL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. Giriş

Çizgi izleyen robotlar, beyaz zemin üzerindeki siyah çizgiyi ya da siyah zemin üzerindeki beyaz çizgiyi otonom takip etmek amacıyla tasarlanırlar. Endüstriyel alanda, malzeme veya ürün taşıma işlerinde kullanılan bu sistemlerin başarısı; uygun bir programlamaya, doğru donanıma ve etkili hız kontrolüne bağlıdır.

## 2. Amaç

Bu kategorideki otonom çizgi izleyen robotların amacı; siyah parkur üzerindeki beyaz çizgileri veya beyaz yol üzerindeki siyah çizgileri takip ederek, belirlenen parkuru en kısa sürede ve hatasız olarak rakibinden önce tamamlamaktır.

## 3. Hedefler

Yarışmacıların, aşağıdaki teknik hedefleri gerçekleştiren robotlar tasarlaması beklenmektedir:

- Robotun belirlenen fiziksel ölçülere (220 X 180 X 65 mm) ve ağırlık sınırına (maksimum 500 gr.) uygun olması.

- Pist üzerindeki köprü, tünel, otomatik kapı ve zikzaklı yolların otonom olarak aşılması.

- Sıvı yakıt veya uzaktan kontrol (Wifi/Bluetooth) kullanılmadan, tamamen pil gücüyle çalışan otonom bir sistem geliştirilmesi.

## 4. Kapsam

Bu şartname, yarışmaya katılacak robotların fiziksel özelliklerini, pist standartlarını, oyun kurallarını ve diskalifiye nedenlerini kapsar.

- Robot Ölçüleri: Boy maksimum 220 mm, en 180 mm, yükseklik 65 mm (tekerlekler dahil).

- Donanım: Redüktörlü 6-12V DC motor kullanımı zorunludur. Fan, pervane, vakum motoru yasaktır. Çalışma gerilimi 16V’u geçemez.

- Pist: 5 mm siyah mat dekotadan oluşan pistte, çizgiler 20 mm (±2 mm) genişliğindedir. Pistte 130 derece açılı köprüler ve ışıklı tünel mevcuttur.

## 5. Yarışma Kategorileri

Bu teknik şartname, yalnızca Bozkırın Mucitleri Proje Yarışması bünyesindeki Çizgi İzleyen (Ortaokul) kategorisi için geçerli kuralları ve standartları içerir.

## 6. Katılım Koşulları

Hedef Kitle: Ortaokul ve Lise öğrencileri başvurabilir.

Başvuru: Başvurular resmi internet adresi (robot.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

Üretim Raporu: Yarışmacılar; kullanılan malzemeleri, yapım sürecini, programlama dilini, maliyeti ve robotun fotoğraflarını içeren detaylı bir rapor sunmak zorundadır. Raporu göndermeyenlerin başvurusu kabul edilmez.

## 7. Yarışma Süreci

Yarışma iki ana aşamadan oluşur:

- Sıralama Yarışmaları:

  - Robotlar test kutusundan (220x180x65 mm) geçirilir ve tartılır.

  - Her robot pistte tek başına 1 tur atar, süre kaydedilir.

  - Pisti tamamlayanlar arasından en iyi dereceye sahip ilk 64 robot finale kalır.

- Final Yarışmaları:

  - Finale kalan 64 robot, ikili eşleşme usulüyle (1. ile 64., 2. ile 63. vb.) yarışır.

  - Turlar 64 > 32 > 16 > 8 > 4 > 2 şeklinde ilerler.

- Cezalar:

  - Yoldan çıkan robota 10 saniye ceza verilir. Bir yarışmada ikinci kez yoldan çıkan robot diskalifiye olur.

  - Zikzaklı yolu çizgiyi takip etmeden (doğrudan) geçen robota 10 saniye ceza eklenir.

  - Toplam sürelerde eşitlik olması durumunda önce ağırlığı az olan, o da eşitse yaşı küçük olan takım avantaj kazanır.

## 8. Jüri Süreci

- Kontroller: Hakemler robotların ölçü, ağırlık, sensör ve motor standartlarına uygunluğunu kontrol eder.

- Diskalifiye Yetkisi: Robot üzerindeki kare kodun hasar görmesi, robotun fotoğrafıyla eşleşmemesi veya rakip pist alanına girip rakibe çarpması durumunda hakem robotu diskalifiye eder.

- İtirazlar: Pist çevresindeki aydınlatma, kamera vb. çevresel faktörlere yapılan itirazlar kabul edilmez.

## 9. Ödüller

- Final müsabakası sonucunda Birinci ve İkinci olan ekipler belirlenir.

- Yarı finalde elenen (finale çıkamayan) robotlar arasında yapılan müsabaka ile Üçüncü belirlenir.

## 10. Proje Çıktılarının Desteklenmesi

Bu dokümanda proje çıktılarının yarışma sonrası ticarileştirilmesi veya desteklenmesiyle ilgili bir hüküm yer almamaktadır.

## 11. Uygulama Takvimi

Yarışma Yılı: 2025.

Takvim: Başvuru tarihleri, rapor teslim tarihleri ve yarışma günleri "Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen takvime göre yürütülür.

## 12. Yürürlük

Kural Değişikliği: Yarışma Organizasyon Komitesi, gerekli gördüğü hallerde yarışma bütünlüğünü bozmayacak şekilde kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sorumluluk: Yarışmacılar, yayınlanan kılavuzları okumakla yükümlüdür.