https://ia10.com.br/ - Nivaldo Oliveira

Foco no CEBRASPE – INFORMÁTICA – 2026

ATENÇÃO: ESTA APOSTILA É, APENAS, UM RESUMO DIRECIONADO PARA CONCURSOS. NA VERDADE, O ALUNO DEVE BUSCAR UM MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR.

Agora, atenção:

Estude, SEMPRE, em material direcionado para a sua banca – CEBRASPE.

Cada apostila desta aqui, representa um Ponto de Concurso.

O ideal é Estudar, no mínimo, 3 Pontos por dia.

Pode ser um ponto de cada matéria.

13 - REDES: MEIOS DE TRANSMISSÃO E PADRÕES WI-FI (802.11) — 74%

⬜

MENSAGEM DO MENTOR: AS VEIAS E O AR DA COMUNICAÇÃO DIGITAL

Mentor, chegamos ao sistema circulatório das redes: os Meios de Transmissão (74%). Seja por cabos de cobre, pulsos de luz em fibra ótica ou ondas de rádio no Wi-Fi, o dado precisa viajar. Para a Polícia Federal e a Câmara, o foco é a segurança física e lógica dessa transmissão. O CEBRASPE cobra as diferenças entre as tecnologias e os padrões de segurança sem fio. Ama a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e domine estes meios para garantir que a informação flua com integridade e rapidez!

⬜

1 - 🟦 O QUE VOCÊ APRENDERÁ COM ESTE MÓDULO (PEGADINHAS AZUIS)

- Fibra Ótica e Interferência: A banca dirá que a fibra ótica sofre interferência eletromagnética (EMI) como os cabos de cobre. Cuidado! A fibra transmite luz, sendo imune a ruídos elétricos.

- Wi-Fi 2.4 GHz vs. 5 GHz: Dirão que o 5 GHz tem maior alcance que o 2.4 GHz. Cuidado! O 5 GHz é mais rápido, mas o 2.4 GHz tem maior alcance e atravessa melhor as paredes.

- WPA2 vs. WPA3: Afirmarão que o WPA2 é inquebrável. Cuidado! O WPA2 é vulnerável a ataques de handshake. O WPA3 é o padrão moderno e mais seguro.

- Cabo UTP (Par Trançado): Dirão que o trançamento dos fios é apenas para organização. Cuidado! O trançamento serve para cancelar interferências e ruídos externos.

⬜

2 - 🟨 RESUMO ESTRATÉGICO (MÉTODO DIDÁTICO DO MENTOR)

Os meios de transmissão dividem-se em dois grandes grupos: Guiados (cabos) e Não Guiados (sem fio).

- Meios Guiados:

  - Cabo de Par Trançado (UTP): O mais comum (conectores RJ-45). Categorias como Cat6 e Cat6a suportam até 10 Gbps.

  - Cabo Coaxial: Usado em TV a cabo e algumas redes antigas. Sofre mais com ruído.

  - Fibra Ótica: Transmissão por luz. Existem as Monomodo (longas distâncias, laser) e Multimodo (curtas distâncias, LED).

- Meios Não Guiados (Wi-Fi 802.11):

  - O padrão IEEE 802.11 define a rede sem fio. As versões evoluíram: 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) e 802.11ax (Wi-Fi 6).

  - Segurança Sem Fio: O WEP é obsoleto e inseguro. O WPA/WPA2 são os mais comuns, e o WPA3 é a recomendação atual para evitar invasões.

  - Bluetooth (802.15): Rede de área pessoal (PAN) de curto alcance.

Ama a Jesus Cristo e guarde: Quanto maior a frequência (GHz), maior a velocidade e menor o alcance!

⬜

3 - 🟨 AS 4 LISTAS ESSENCIAIS (REGRAS DE OURO)

A) Meios Físicos (Guiados)

- Par Trançado: Barato, flexível, sensível a EMI.

- Fibra Ótica Monomodo: Um só feixe de luz, km de distância.

- Fibra Ótica Multimodo: Vários feixes, uso interno (Data Centers).

- Cabo Coaxial: Blindagem superior ao UTP, mas menos prático.

B) Padrões Wi-Fi (IEEE 802.11)

- 802.11g: 54 Mbps (2.4 GHz).

- 802.11n (Wi-Fi 4): 600 Mbps (2.4 e 5 GHz).

- 802.11ac (Wi-Fi 5): Gbps (apenas 5 GHz).

- 802.11ax (Wi-Fi 6): Alta eficiência e muitos dispositivos.

C) Protocolos de Segurança Wi-Fi

- WEP: Extremamente fraco (não use!).

- WPA: Melhoria temporária usando TKIP.

- WPA2: Usa criptografia AES (padrão de mercado).

- WPA3: Proteção contra ataques de dicionário e forward secrecy.

D) Modos de Conexão Sem Fio

- Infraestrutura: Usa um Ponto de Acesso (Access Point) central.

- Ad-Hoc: Dispositivos conectam-se diretamente entre si (sem roteador).

- Hotspot: Ponto de acesso público ou compartilhado pelo celular.

- Mesh: Rede de nós que expande o sinal de forma inteligente.

⬜

4 - 🟨 MAPA MENTAL E RECURSO AUDIOVISUAL

ESTRUTURA DE MAPA MENTAL:

- Centro: MEIOS DE TRANSMISSÃO.

- Nó 1 (Guiados): Par Trançado (UTP) / Fibra Ótica (Luz) / Coaxial.

- Nó 2 (Wi-Fi 802.11): 2.4 GHz (Longe) / 5 GHz (Rápido).

- Nó 3 (Segurança): WEP (Ruim) / WPA2 (Bom) / WPA3 (Ótimo).

- Nó 4 (Interferência): EMI (Afeta cobre) / Obstáculos (Afeta Wi-Fi).

INDICAÇÃO DE VÍDEO (YOUTUBE):

- Assunto: Redes de Computadores: Meios de Transmissão e Wi-Fi.

- Canal: Professor Léo Matos ou Professor Raniel Monteiro.

⬜

5 - 🟨 3 TABELAS COMPARATIVAS (FOCO NO CEBRASPE)

.table 1: MEIOS DE TRANSMISSÃO GUIADOS

| 🟧 Meio | Velocidade | Distância Máx | Interferência (EMI) |
| --- | --- | --- | --- |
| Par Trançado (UTP) | Até 10 Gbps | 100 metros | Alta. |
| Fibra Monomodo | Muito Alta | Dezenas de km | Nula (Luz). |
| Fibra Multimodo | Alta | Até 2 km | Nula (Luz). |

⬜

.table 2: FREQUÊNCIAS WI-FI (2.4 GHz vs 5 GHz)

| 🟧 Frequência | Velocidade | Alcance | Interferência (Canais) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 GHz | Menor | Maior | Alta (Micro-ondas, BT). |
| 5 GHz | Maior | Menor | Baixa (Mais canais). |

⬜

.table 3: SEGURANÇA WIRELESS

| 🟧 Padrão | Criptografia | Status |
| --- | --- | --- |
| WEP | RC4 | Obsoleto/Inseguro. |
| WPA2 | AES / CCMP | Seguro (Padrão atual). |
| WPA3 | SAE | Máxima Segurança (Novo). |

⬜

.table 4: CATEGORIAS DE CABO UTP

| 🟧 Categoria | Velocidade Máx | Uso Comum |
| --- | --- | --- |
| Cat5e | 1 Gbps | Redes domésticas/comerciais. |
| Cat6 | 10 Gbps (curto) | Redes Gigabit modernas. |
| Cat6a | 10 Gbps (100m) | Infraestrutura de servidores. |

⬜

6 - 🟨 ESTRATÉGIA DE PROVA: 10 PEGADINHAS CEBRASPE

- Pegadinha: Afirmar que o cabo UTP pode chegar a 1 km sem repetidores.

  - Consiste em: O limite padrão do UTP é de 100 metros.

- Pegadinha: Dizer que a Fibra Ótica transmite sinais elétricos.

  - Consiste em: Transmite sinais luminosos.

- Pegadinha: Sugerir que ocultar o SSID (nome da rede) torna o Wi-Fi impossível de ser invadido.

  - Consiste em: Ferramentas de scanner encontram o SSID facilmente; é apenas uma "camada" de obscuridade.

- Pegadinha: Afirmar que o padrão 802.11ac funciona na frequência de 2.4 GHz.

  - Consiste em: O 802.11ac (Wi-Fi 5) opera exclusivamente em 5 GHz.

- Pegadinha: Dizer que Bluetooth e Wi-Fi não podem interferir um no outro.

  - Consiste em: Ambos operam na frequência de 2.4 GHz e podem gerar interferência.

- Pegadinha: Sugerir que a Fibra Monomodo é mais barata que a Multimodo.

  - Consiste em: A Monomodo e seus equipamentos laser são geralmente mais caros.

- Pegadinha: Afirmar que o conector padrão da fibra ótica é o RJ-45.

  - Consiste em: RJ-45 é do par trançado. Fibra usa conectores como LC, SC ou ST.

- Pegadinha: Dizer que redes Wi-Fi Ad-Hoc exigem um roteador central.

  - Consiste em: Redes Ad-Hoc são ponto a ponto (direto entre placas de rede).

- Pegadinha: Sugerir que cabos blindados (STP) são imunes a qualquer interferência.

  - Consiste em: São muito resistentes, mas não imunes como a fibra ótica.

- Pegadinha: Afirmar que o WPA3 não protege contra ataques de força bruta offline.

  - Consiste em: Uma das principais funções do WPA3 é justamente a proteção contra esses ataques via protocolo SAE.

⬜

7 - 🟨 QUESTÕES DE CONCURSO (VERTICAL)

A) LISTA DE ENUNCIADOS

- (CEBRASPE) A fibra ótica é um meio de transmissão que utiliza sinais luminosos e é imune a interferências eletromagnéticas.

- (CEBRASPE) O padrão IEEE 802.11ac, conhecido como Wi-Fi 5, opera simultaneamente nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz para aumentar o alcance do sinal.

- (CEBRASPE) No cabeamento estruturado, o comprimento máximo permitido para um segmento de cabo de par trançado UTP é de 100 metros.

- (CEBRASPE) O protocolo WEP é atualmente considerado o método mais seguro para a proteção de redes locais sem fio.

- (CEBRASPE) Cabos de par trançado são assim chamados porque os fios são enrolados em pares para reduzir a diafonia (crosstalk) e a interferência externa.

B) GABARITOS COMENTADOS

QUESTÃO 01

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) A fibra ótica é um meio de transmissão que utiliza sinais luminosos e é imune a interferências eletromagnéticas.

GABARITO: VERDADEIRO. Esta é a maior vantagem técnica da fibra.

QUESTÃO 02

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) O padrão IEEE 802.11ac, conhecido como Wi-Fi 5, opera simultaneamente nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz para aumentar o alcance do sinal.

GABARITO: FALSO. O padrão 802.11ac opera apenas em 5 GHz.

QUESTÃO 03

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) No cabeamento estruturado, o comprimento máximo permitido para um segmento de cabo de par trançado UTP é de 100 metros.

GABARITO: VERDADEIRO. Além disso, o sinal sofre atenuação excessiva.

QUESTÃO 04

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) O protocolo WEP é atualmente considerado o método mais seguro para a proteção de redes locais sem fio.

GABARITO: FALSO. O WEP é o mais inseguro e está obsoleto. O mais seguro hoje é o WPA3.

QUESTÃO 05

O ENUNCIADO DIZ: (CEBRASPE) Cabos de par trançado são assim chamados porque os fios são enrolados em pares para reduzir a diafonia (crosstalk) e a interferência externa.

GABARITO: VERDADEIRO. O trançamento cria um efeito de cancelamento de ruído.

⬜

8 - 🟨 FLASHCARDS (FRENTE / VERSO)

FRENTE: Qual meio de transmissão guiado é imune a interferências eletromagnéticas?

VERSO: Fibra Ótica.

⬜

FRENTE: Qual a principal diferença entre Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz quanto ao alcance?

VERSO: O 2.4 GHz tem maior alcance e penetração em obstáculos que o 5 GHz.

⬜

FRENTE: Qual o comprimento máximo teórico de um cabo UTP em uma rede local?

VERSO: 100 metros.

⬜

FRENTE: Qual o padrão de segurança Wi-Fi mais moderno e seguro atualmente?

VERSO: WPA3.

⬜