| MODE OPERATOIRE |  |  | Mettre en œuvre les papiers-peints C2.4 - C3.1 - C3.4.1 - C3.4.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travail demandé : Poser 4 lés de papier-peint sans raccord. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | OPERATIONS |  | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES |  |  | CROQUIS |  |  |
| 1 | Effectuer |  | Les travaux préparatoires, égrener, poncer et épousseter le support |  |  | Mur haut Ligne directrice Lé n°4 : Effectuer 3 mesures et prendre la plus grande A FAIRE : Hauteur du mur = ……….. m Largeur total du mur = ……….. m Longueur d’un lé débité + majoration de 10 cm = ……… m Dimensions d’un rouleau de papier-peint : …………………… Surface d’un rouleau de papier-peint : …………………… m² |  |  |
| 2 | Préparer, organiser |  | Le matériel et l’outillage pour la pose |  |  |  |  |  |
| 3 | préparer la colle |  | Voir les renseignements techniques sur le paquet |  |  |  |  |  |
| 4 | Débiter les 4 lés |  | Prendre la hauteur du mur + 10 cm pour les arasements |  |  |  |  |  |
| 5 | Repérer le haut |  | Marquer au crayon de papier un repère sur la partie colle |  |  |  |  |  |
| 6 | Encoller le 1ier lé |  | En partant du centre vers les bords la partie haute, plier aux 2 tiers Encoller le bas du lé et plier, pas de colle sur la table |  |  |  |  |  |
| 7 | Plier le lé |  | En portefeuille, observer le temps de détrempe du papier-peint. Voir les renseignements techniques sur le rouleau |  |  |  |  |  |
| 8 | Implanter |  | Tracer une ligne directrice à l’aide du fil aplomb, seulement après avoir mesuré la largeur du papier-peint détrempé |  |  |  |  |  |
| 9 | Afficher le 1ier lé |  | Déplier uniquement la partie haute, aligner le lé le long de la ligne directrice. Maroufler en partant du centre vers les bords, araser puis rincer la colle avec une éponge légèrement humide |  |  |  |  |  |
| 10 | Afficher le 1ier lé |  | Déplier le bas du lé, maroufler, araser puis rincer |  |  |  |  |  |
| 11 | Poser le 2ième et 3ième lé |  | Encoller, afficher, maroufler, araser, rincer Remarques : Les lés sont sans retrait ni chevauchement |  |  |  |  |  |
| 12 | Poser le 4ième lé |  | Mesurer la largeur restante du mur en 3 points, reporter cette mesure sur le lé détrempé. Couper à l’aide d’un sabre et d’une règle de 2m fixé sur la table ou bien à l’aide d’un cutter et de 2 règles de 2 m Afficher, maroufler, araser, rincer, nettoyer l’ensemble du chantier |  |  |  |  |  |
| 1 CAP PAR |  | NOM : ………………… |  | PRENOM : ………………. | FEUILLE : 1/1 |  | DOSSIER N° 5 |  |

……

……

Lé 1

Lé 2

……

Lé 3

Lé 4

……

Largeur

……