| MODE OPERATOIRE |  |  |  | LES TRAVAUX D’APPRETS IMPRIMER C3.3.2.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travail demandé : Imprimer l’ensemble des murs. Etats du subjectile : Murs ratissés en une passe et poncés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | OPERATIONS |  | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES |  |  | CROQUIS |  |  |  |
| 1 | PREPARER |  | L’outillage d’application et la matière d’œuvre. |  |  | 1 2 3 4 |  |  |  |
| 2 | PROTEGER |  | Le sol. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PREPARER |  | La peinture d’impression. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PROTEGER |  | Le sol à l’aide d’une bâche. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IMPRIMER |  | 1 Border les angles. 2 Appliquer l’impression verticalement. 3 Répartir la peinture horizontalement. 4 Lisser verticalement pour donner le grain. Remarques : Commencer par le haut des murs et peindre par zone de 1m² à la fois. Outillage : 1 brosse à peindre 1 rouleau moyen 180 mm 1 bac à peindre ou camion |  |  |  |  |  |  |
| 6 | nettoyer |  | Ranger l’outillage ainsi que le chantier |  |  |  |  |  |  |
| T CAP PAR |  | NOM :…………………. |  |  | PRENOM : ……………….. |  | FEUILLE : 4 | DOSSIER N°… |  |