| LES PEINTURES EMAIL |  |  | CLASSE : C.A.P Page 1/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE | COMPETENCE S4.5 | Date : |  | NOM : |

DEFINITION

Les peintures < émail >, vernissées ou <laques > (fausses appellations, mais couramment utilisées) sont les peintures de haute résistance destinées aux surfaces exposées : salle d’eau, laboratoires, extérieurs.

- CARACTERISTIQUES :

- Surface très tendue (peu de prise aux souillures).

- Surface brillante (le plus souvent)

Imperméabilité (eau, pluie, vapeurs).

- Résistance aux usages courants (nettoyage, frottements, ambiance humide. ..). Et, pour certains milieux (laboratoires .. .) :

Inertie aux attaques chimiques.

- COMPOSITIONS :

### Email à l’huile

Tout pigment, huile cuite ou standolie et résine naturelle, solvants habituels.

Travaux d’intérieur et d’extérieur.

### Email aléoglycéro

Tout pigment, 60% huile cuite, 40 %

Glycéro, solvant: white spirit’.

Même  utilisation.

Email à l’alcool

Tout pigment, liant vernis à l’alcool, solvant : alcool. Signalisation routière.

- REMARQUE :

Il y a deux sortes d’émaux oléoglycérophtaliques :

- Séchant à froid émail < long en huile >  (60 %),

résine Glycéro (40 %), pour travaux du bâtiment

b) Séchant au four émail < court en huile > (40%),

résine  Glycéro (60 %),

émaillage en carrosserie (automobile, réfrigérateur, etc.).

S’utilise au  pistolet.