- Les mesures pour la préservation de notre environnement imposent à toutes les professions de réduire, voire de supprimer les causes possibles de pollution (C.O.V.composé organique volatile)

- Le métier de la peinture n’échappe pas à ces obligations. Les industriels, fabricants de peinture, travaillent depuis longtemps sur des produits de plus en plus propres (moins de risque de pollution) mais qui doivent présenter des performances aussi bonnes que celles des produits qu’ils remplacent.

Dans le but de réduire les risques de pollution et de s’affranchir en partie de la dépendance des dérives pétroliers et du coût qui en résulte, l’orientation naturelle s’est faite vers l’emploi de produits où l’eau pourrait remplacer certains composants nocifs

| LES PEINTURES EN PHASE ACQUEUSE. |  | CLASSE : C.A.P P.A.R Page 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE | COMPETENCE S4.5 |  | Date : | NOM : |

DEFINITION

### Le liant de la peinture en phase aqueuse est une ou plusieurs résines synthétiques qui ont la propriété de se disperser dans l'eau.

- CARACTERISTIQUE :

Le solvant est : EAU.

Après séchage le feuil est insoluble à l'eau et même à W.S.

Aspect final du feuil généralement mat, satiné et brillant.

S'applique de préférence au rouleau mouton ou spécial acrylique

- AVANTAGE :

Bel aspect velouté (satiné)

Feuil garnissant, cachant les imperfections du support.

Faible odeur lors de l'application.

Application facile au rouleau.

Feuil imperméable.

Feuil ininflammable.

Nettoyage facile de l'outillage à l'eau.

- INCONVENIENT :

Feuil microporeux donc difficile à entretenir au lessivage.

Application déconseillée dans les salles d'eau : car la vapeur

Peut décoller le feuil, sauf peinture prévu à cet effet.

Craint le gel a –5°.

- LE LIEU :

Tous supports en plâtre et dérivés, bois, liant hydraulique

Crépis de façade après neutralisation alcaline du support.