| EREA EPINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE : |
| LES SOLS PVC S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1er Année |  | 2ème Année |  |  |  | CAP PAR |  | PROFESSEUR :HUROT.M |  |
| - Composition Ce matériau de synthèse est constitué d’atomes de carbone, d’hydrogène et de chlore. Il est issu du sel à 57% et de dérivés du pétrole à 43%. Ce sont les résidus du raffinage effectué pour transformer le pétrole en essence lourde qui sont utilisés. Le PVC a été découvert en 1835 par le physicien français Victor Regnault. - Fabrication Le PVC (polychlorure de vinyle) est un polymère thermoplastique. Il est obtenu par la polymérisation du monomère de chlorure de vinyle (VCM). Le monomère est un corps constitué de molécules simples et la polymérisation, l’assemblage de plusieurs molécules identiques. Le PVC est le plastique qui consomme le moins d’énergie pour sa fabrication : 59 MJ/Kg pour le PVC plus de 80 MJ/Kg pour les autres plastiques Ethylène Dérivé du pétrole 43% Synthèse Chlorure de yinyl Pollymérisation PVC Chlore Sel (57%) On trouve aussi de l’éthylène dans la nature. Par exemple, les pommes, en mûrissant, dégagent de l’éthylène.. - Applications Les nombreuses qualités techniques du PVC lui confèrent un vaste champ d’applications : longévité et durabilité pour le bâtiment (tubes, fenêtres, bardages…) hygiène pour le domaine hospitalier (poches à sang, cathéters, gants hospitaliers...) isolation pour le domaine électronique (câbles…) légèreté pour le secteur automobile (sièges, boîtes de vitesse…) sécurité et excellente tenue au feu (tuyaux…) Le PVC est la troisième matière plastique la plus consommée dans le monde. Il est majoritairement utilisé dans le domaine du bâtiment, pour environ 2/3 de sa consommation. En effet, ses qualités d’usage sont largement plébiscitées car il offre résistance, isolation, souplesse, hygiène et sécurité. Folio 1/1 |