| N° | Opérations |  | Renseignements techniques - Schémas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Préparer |  | le poste de travail : bâche propre, brosse à réchampir, brosse pouce, spalter, rouleau à allège avec manchon adapté au produit. |  |  |  |  |
| 2 | Vérifier |  | l’état de la porte : propreté, absence de grains, siccité. |  |  |  |  |
| 3 | Préparer |  | la peinture : récipient propre (bac), mettre à viscosité selon préconisation (lire l’étiquette sur le bidon ou la boîte). |  |  |  |  |
| 4 | Assurer |  | la P.R.P. en aérant, en évitant la présence de flamme (solvants). |  |  |  |  |
| 5 | Réchampir, peindre |  | les feuillures si le côté à peindre est le côté intérieur |  |  |  |  |
| 6 | Peindre  Peindre  Peindre  |  | les moulures et/ou listel du panneau supérieur avec la brosse à réchampir. Appliquer, croiser, le panneau supérieur avec le rouleau à allège. Lisser au spalter. Procéder de même pour le panneau central. |  |  |  |  |
| 7 | Peindre  Peindre  Peindre  |  | de la même façon. les traverses supérieures à la brosse pouce. Lisser en respectant le sens du fil du bois. la partie supérieure des montants. Lisser selon les assemblages. |  |  |  |  |
| 8 | Peindre  Peindre  Peindre |  | les traverses du bas. la partie inférieure des montants. l’huisserie et le chambranle pour terminer l’ouvrage. |  |  |  |  |
| 9 | Vérifier |  | la qualité de l’application (absence de manques, maigreurs, coulures). |  |  |  |  |
| 10 | Ranger, nettoyer |  | le poste de travail et l’outillage. |  |  |  |  |
| Classe : CAP 2 |  | Opération nouvelle : Mise en peinture d’une porte à panneaux |  |  |  |  |  |
| Exercice n° : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. Planning : C3.3.4 |  | Nom de l’élève : |  |  |  |  |  |