| PASSAGE D’UN ANGLE SORTANT |  | CLASSE : C.A.P P.A.R Page 1/1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODE OPERATOIRE | COMPETENCE C3.14 |  | Date : |  | NOM : |

Travail à faire : Réaliser passage d’angle sortant de papier peint avec raccord

Etats des supports : Murs peints d’une hauteur de 2,50m

| N° | OPERATIONS | RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES | CROQUIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encoller | le lé nécessaire pour effectuer le passage d’angle, et à prendre soin de replier en superposant exactement les bords. |  |
| 2 | Mesurer | La largeur de la partie restant à poser, entre le dernier lé collé et l’angle, en 3 endroits différents Conserver la plus grande dimension et ajouter 10mm pour le retour d’angle. |  |
| 3 | Reporter | cette dimension sur le bon côté du lé en tenant compte du sens de pose. |  |
| 4 | Couper | Le lé avec 2 règles de 2m. 1 en dessous du lé et l’autre règle sur le lé |  |
| 5 | Afficher | Le lé de papier peint, marouflé Appliquer le retour de l'angle, avec les doigts. Araser le plafond et la plinthe Nettoyer les traces de colle |  |
| 6 | Mesurer | La largeur de la bande de papier peint restant sur la table Reporter cette dimension sur le mur à partir de l’angle |  |
| 7 | Tracer | L’aplomb Vérifier en 3 endroits la distance entre l’angle du mur et le trait d’aplomb. Si l’une de 3 mesures est plus grande que la largeur de la bande, rapprocher le trait d’aplomb ver le mur |  |
| 8 | Afficher | La 2ème partie du lé sur le trait d’aplomb ; ce lé recouvre le retour d’angle -2mm Araser le plafond et la plinthe Nettoyer les traces de colle Continuer la pose des lés entiers |  |
| 9 | Évacuer | Les chutes de papier peint afin d'éviter des accidents |  |

Le passage d’un angle ne se fera jamais avec un lé entier, mais en deux parties.