Mathis JOACHIM Sio1

- Les VLAN

Travaux pratiques

Routage Inter Vlan par port

Sommaire

Objectifs	1

Rappel des notions	2

Présentation	2

Volet 1 : Mettre en place de domaine de diffusion logique – Montrer l’étanchéité des réseaux de niveau  2	2

Volet 2 : Mettre en place du routage Inter Vlan  sans puis avec l’utilisation des IP passerelles	2

Phase de préparation	2

Montage du schéma réseau	3

Les paramétrages des postes	3

Tests de connectivité	4

Volet 1 : Mettre en place de domaine de diffusion logique – Montrer l’étanchéité des réseaux de niveau  2	4

Partie A :	4

Manipulation à faire	5

Questions :	6

Partie B :	6

Partie C :	7

Questions :	7

Volet 2 : Mettre en place du routage Inter Vlan  sans puis avec l’utilisation des IP passerelles virtuelles	7

Partie A : sans IP passerelles virtuelles	7

Questions :	9

Partie B : (avec IP virtuelles)	9

Sortir un port d’un Vlan	12

Pour propager un vlan (venant du switch Extrem Summit48Si)	14

le switch HP2650	14

La configuration complète sauvegardée par tftp	16

Cisco Catalyst 1900 Switch Commands	17

Show Cisco Switch Commands	17

Cisco Switch Configuration Commands	18

- Objectifs

- Créer des domaines de diffusion logiques

- Gestion l’étanchéité des réseaux au niveau 2

- Routage inter vlans : les postes des deux vlan peuvent se communiquer à travers les sous interfaces virtuelles du routeur

- Rappel des notions

Un  VLAN  permet  de  créer  des  domaines  de  diffusion  (domaines  de  broadcast)  gérés  par  les commutateurs indépendamment de l’emplacement où se situent les nœuds, ce sont des domaines de diffusion gérés logiquement ;

Les avantages des VLANs sont les suivants :

La réduction des messages de diffusion (notamment les requêtes ARP) limités à l'intérieur d’un VLAN. Ainsi les diffusions d'un serveur peuvent être limitées aux clients de ce serveur.

Il est donc possible de créer des groupes de travail indépendants de l'infrastructure physique, de  déplacer une station sans qu’elle change l’appartenance de son réseau virtuel.

Les Vlans permettent à une meilleure sécurité par le contrôle des échanges inter-VLAN utilisant des routeurs (filtrage possible du trafic échangé entre les VLAN).

L’indépendance entre infrastructure physique et groupe de travail implique qu’un commutateur puisse gérer  plusieurs  Vlans  et  qu’un  même  Vlan  puisse  être  réparti  sur  plusieurs  commutateurs.  En conséquence, une trame qui circule dans un commutateur et entre les commutateurs doit pouvoir être associée à un Vlan.

Pour répondre aux objectifs des Vlan la règle suivante doit être impérativement respectée : une trame doit être associée à un Vlan et un seul à la fois et ne peut pas sortir du Vlan que le routage, sinon l’étanchéité du niveau 2 n’est plus respectée.

Les  méthodes  de construction  d’un  Vlan  doivent  donc  déterminer  la  façon  dont  le  commutateur  va associer la trame à un Vlan. Usuellement on présente trois méthodes pour créer des VLAN : les vlan par port (niveau 1), les Vlan par adresses MAC (niveau 2), les Vlan par adresses IP (niveau 3) ainsi que des méthodes dérivées.

- Présentation

- Création de réseaux

- Configuration des postes

- Volet 1 : Mettre en place de domaine de diffusion logique – Montrer l’étanchéité des réseaux de niveau  2

Partie A : Création des Vlans  10  et  20  sur chaque commutateur

Partie B : Tagger les ports de liaison entre deux commutateurs

Partie C : Test d’étanchéité des réseaux de niveau 2 (entre Vlan10 et Vlan20)

- Volet 2 : Mettre en place du routage Inter Vlan  sans puis avec l’utilisation des IP passerelles

Partie A : Routage Inter Vlan

Partie B : Routage Inter Vlan avec IP virtuelles

- Phase de préparation

Démarrer votre poste sous le système d’exploitation XP, lancer le logiciel Tracer Paquet de chez Cisco, s’agissant d’un logiciel de simulation très convivial, très souple à l’utilisation, de nombreuses options sont proposées. Lors de l’installation du logiciel, choisir « skill for all ».

- Montage du schéma réseau

Choisissez  4 PC génériques et deux commutateurs Cisco ( réf. 2950-24)

Reliez les dans le schéma ci-dessous

Il est important de respecter les paramètres présentés dans le tableau et le type de câble utilisé (croisé ou droit).

Choisir l’objet, le glisser sur la table de travail

Pour relier les objets, choisir le bon câble, le déplacer sur l’objet, puis choisir l’interface

192.168.10.1 / 24

192.168.20.2 / 24

192.168.10.3 / 24

192.168.20.4 / 24

Routeur - commutateur

Câbles

Ordinateurs

- Les paramétrages des postes

| Nom du poste | L’adresse IP | Commutateur | Carte réseau du commutateur concerné |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.1 / 24 | C1 | Eth1 |
| PC2 | 192.168.20.2 / 24 | C1 | Eht2 |
| PC3 | 192.168.10.3 / 24 | C2 | Eth1 |
| PC4 | 192.168.20.4 / 24 | C2 | Eth2 |

Relier les deux commutateurs par port eth8

Pour paramétrer :

Cliquer sur l'objet (ordinateur ou commutateur), Desktop, Static, compléter les différents champs (IP, Masque, Passerelle).

Une fois que les paramétrages sont faits, aller dans Desktop, command Prompt  vous procédez les différentes vérifications :

a) Taper ipconfig sur chaque poste afin de s’assurer les adresses IP et passerelles sont bien pris en compte.

- Tests de connectivité

| Expéditeur | Destinataire | Réponse | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | PC2 | Non | Réseau différent |
| PC1 | PC3 | oui | Réseau identique |
| PC1 | PC4 | non | Réseau différent |
| PC2 | PC3 | Non | réseau différent |
| PC2 | PC4 | Oui | Réseau identique |

Pour compléter votre argumentation, vous pouvez aller dans la fenêtre CLI (Commande line Interface) du commutateur C1, puis utilisez la commande (taper ce qui est en gras)

Switch#enable

Switch# Show vlan brief

- Volet 1 : Mettre en place de domaine de diffusion logique – Montrer l’étanchéité des réseaux de niveau  2

- Partie A :

Dans cette partie nous allons créer deux Vlans, appelés vlan10 et vlan20 avec VID respectifs 10 et 20 sur les deux commutateurs C1 et C2.

Voici le tableau résumant les configurations

| Nom du poste | L’adresse IP | Commutateur | Carte réseau du commutateur concerné | Vlan identifier | Nom du vlan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.1 / 24 | C1 | Eth0/1 | 10 | Vlan10 |
| PC2 | 192.168.20.2 / 24 | C1 | Eht0/2 | 20 | Vlan20 |
| PC3 | 192.168.10.3 / 24 | C2 | Eth0/1 | 10 | Vlan10 |
| PC4 | 192.168.20.4 / 24 | C2 | Eth0/2 | 20 | Vlan20 |
| Trunk |  |  | Eth0/8 | 10 - 20 | Vlan 10 - 20 |

- Manipulation à faire

Sur C1 :

Aller dans la fenêtre CLI (Commande line Interface)

Switch#enable

Switch#vlan database

Création de deux Vlans dont  les VID sont respectivement 10 et 20

Switch(vlan)#vlan 10 name vlan10

Switch(vlan)#vlan 20 name vlan20

Switch(vlan)#exit

Switch#

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Affectation le Vlan 10 au port 0/1 et Vlan 20 au port 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#end

Switch#

Vérifier le résultat avec la commande

Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          	active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24

10   vlan10                          	  active    Fa0/1

20   vlan20                           	  active    Fa0/2

1002 fddi-default                    active

1003 token-ring-default          active

1004 fddinet-default               active

1005 trnet-default                   active

Vous procédez de la même manière sur le C2.

Remarque

A ce stade de la configuration, nous avons donc PC1 et PC3 qui se trouvent dans le vlan10, PC2 et PC4 dans Vlan20.

Procédons au test suivant :

PC1 pingue PC3 et PC2 pingue PC4.

- Questions :

1a) Que donnent les résultats du ping ? les PC se ping correctement avec 0 % de lost

1b) Pourquoi ? Car ils sont dans le meme réseau et dans le meme vlan

1c) Justifier l’adresse réseau du -PC 1 et 3 est 192.168.10.0

-PC 2 et 4 est 192.168.20.0

- Partie B :

Qu’est-ce qu’un port en mode trunk ?

Afin de laisser passer les trames de différents Vlan, Nous avons besoin de tagger les ports afin qu'ils laissent passer les trames d'un commutateur vers un autre. Ce mode est principalement utilisé pour les interconnexions entre switch ou vers un routeur.

Mettons en place un trunk entre C1 et C2, par le port 0/8 de chaque commutateur, manipulation à faire :

Sur le C1, dans la fenêtre de CLI, saisissez ce qui est en gras

Switch#  enable

Switch# configure terminal

Création un lien d’interconnexion entre deux commutateurs par le biais d’un trunk sur le port 0/8.

Le trunk ne laisse passer que les trames des vlans 10 et 20

Switch(config)# interface fastEthernet 0/8

Switch(config-if)# switch mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20

Switch(config-if)# end

Switch#

Switch#show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Staus        Native vlan

Fa0/8       on           802.1q         trunking

Fa0/8       10-20

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/8       10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/8       10,20

Vous procédez de la même manière sur le C2.

Vérifions la connectivité en procédant aux tests suivants :

| Expéditeur | Destinataire | Réponse | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | PC2 | Non | Adresse réseau different |
| PC1 | PC3 | oui | Adresse réseau identique |
| PC1 | PC4 | non | Adresse réseau différent |
| PC2 | PC3 | non | Adresse réseau différent |
| PC2 | PC4 | oui | Adresse réseau identique |

- Partie C :

L’étanchéité de nos deux réseaux virtuels,

Afin de la vérifier, nous procédons à la modification suivante :

Nous remplaçons l’adresse IP du PC2 en 192.168.10.10 / 24, il fait partie désormais du même numéro réseau que PC1.

Procédons le test :

PC1 pingue PC2

- Questions :

1g) Que donne le résultat du ping ? les 2 pc communique

1h) Pourquoi ? Ils sont dans le meme réseau

1i) Justifier : l’adresse réseau des 2 PC est 192.168.10.0

Remettez ensuite les adresses IP 192.168.20.2, masque 255.255.255.0  et passerelle 192.168.20.254 au PC2

- Volet 2 : Mettre en place du routage Inter Vlan  sans puis avec l’utilisation des IP passerelles virtuelles

- Partie A : sans IP passerelles virtuelles

Afin que les postes des deux réseaux virtuels puissent communiquer, nous allons ajouter un routeur, composant du niveau 3 qui permet de router les trames d’un réseau vers un autre.

Pour ce faire :

- ajouter un routeur type générique

- relier le routeur au commutateur par deux fois selon les données du tableau ci-dessous.

- Configurer deux liens réseaux virtuels.

|  | Lien réseau virtuel 1 | Lien réseau virtuel 2 |
| --- | --- | --- |
| Commutateur | Eth0/10 | Eth0/11 |
| Routeur | Eth0/0 | Eth1/0 |
| IP passerelles | 192.168.10.254 | 192.168.20.254 |
| Vlan | Vlan10 | Vlan20 |

192.168.10.1 / 24

192.168.20.2 / 24

192.168.10.3 / 24

192.168.20.4 / 24

192.168.10.254 / 24

passerelle

192.168.20.254 / 24

passerelle

Pour créer un lien sur le port 0/10 et un sur le port 0/11 sur le commutateur C1.

Commande à saisir  dans CLI

enable

configure terminal

interface FastEthernet 0/10

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface FastEthernet 0/11

switchport mode access

switchport access vlan 20

Sur le routeur, il faut créer deux passerelles (192.168.10.254 et  192.168.20.254) sur deux cartes réseaux  eth0/0 et eth1/0

Commandes à saisir

Routeur> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface fastEthernet 0/0

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254  255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface fastEthernet 1/0

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254  255.255.255.0

Router(config-subif)#end

Routeur# show running-config

- Questions :

2a) Arrivez-vous à pinguer les postes d’un réseau vers ceux d’un autre réseau ?_oui ca fonctionne maintenant grâce au routeur.

2b) Quelle est la limite de cette solution ?  Justifier votre réponse.

Cette solution est limité car au bout d’un moment si trop de PC sont mis le routeur commencera a saturer, et on ne peut relier que 2 réseau maximum avec ce routeur.

- Partie B : (avec IP virtuelles)

Afin de remédier aux problèmes de limite de la solution précédente, nous allons mapper cette fois-ci à une seule carte réseau physique, 2  (ou plus si c’est nécessaire) IP passerelles virtuelles.  L’objectif est toujours le même, c’est-à-dire, la mise en place du routage inter vlan.

Pour ce faire :

- Relier le routeur au commutateur par un seul câble droit  selon les données du tableau ci-dessous.

- Configurer le commutateur C1 pour qu’il ne laisse passer que les trames Vlan 10 et Vlan 20 vers le routeur.

- Configurer deux interfaces virtuelles sur l’interface réelle du routeur.

|  | Lien trunk entre commutateur et routeur |  |
| --- | --- | --- |
| Commutateur | Eth0/9 | Vlan10 Vlan20 |
| Routeur | Eth0/0 | 192.168.10.254 192.168.20.254 |

Pour créer deux interfaces passerelles virtuelles (fastEthernet 0/0.1  et 0/0.2)  mappées sur une seule carte réseau physique du routeur.

Les commandes suivantes  à saisir sur le routeur sont

Routeur> Enable

Router #  configure terminal

Router(config)# interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)# no ip address

Router(config-if)#exit

Router(config)# interface fastEthernet 0/0.1

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254  255.255.255.0

routeur (config-if)# no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

routeur (config-if)# no shutdown

Router(config-subif)# end

Router #  show running-config

Sur le commutateur C1

Aller dans la fenêtre CLI  puis saisir les commandes suivantes :

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastEthernet 0/9

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# end

Switch#  show running-config

Questions:

2c) Arrivez-vous à pinguer les postes d’un réseau vers ceux d’un autre réseau ?_meme après avoir suivis les instruction l’échange entre les pc reste impossible

2d) Que pensez-vous de cette technologie : avantage et inconvénient ? Justifier votre réponse.

Les avantage sont que l’on peut mettre un plus grand nombre de réseau nombre illimité du réseau

Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

Switch#

Switch#vlan database

Switch(vlan)#no vlan 10

Deleting VLAN 10...

Switch(vlan)#

Switch(vlan)#vtp domain ppe

Changing VTP domain name from NULL to ppe

Switch(vlan)#end

Switch#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 255

Number of existing VLANs        : 6

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : ppe

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x9E 0x0D 0x6D 0xC7 0x41 0xEC 0x07 0xB4

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 04:20:05

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Switch#vlan database

Switch(vlan)#vtp server

Device mode already VTP SERVER.

Switch(vlan)#exit

APPLY completed.

- Sortir un port d’un Vlan

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config)#no shutdown

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

switchport trunk allowed vlan all 
switchport trunk allowed vlan add ou remove ou except la list des vlans à ajouter ou supprimer

Switch(config-if)#exit

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config)#no shutdown

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 1/0

Router(config-if)#no ip address

Router(config-if)#exit

Router#show running-config

Building configuration...

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

!

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.1

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router#show running-config

Building configuration...

interface FastEthernet0/0.1

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.2

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

!

Router#

Résumé des commandes vlans sur les switchs HP 2650

M.libes Vendémiaire 2005

se connecter sur le port console du switch HP 9600 8N1

9600 bauds 8 bits de données

pas de parité

1bit de stop

pas de controle de flux

Créer des vlans

** passer en mode enable

** configure terminal

vlan 21 name comlum

vlan 22 name titi

en tapant le nom du vlan , on passe dans le contexte du vlan, et on peut taper les commandes relatives au vlan. Dans ce cas (contexte vlan) il suffirait de taper name titi

pour rentrer/affecter des ports dans le vlans

par défaut tous les ports sont dans le VLAN_DEFAULT (vlan 1)

quand on rentre un port dans un autre vlan, il sort automatiquement du VLAN_DEFAULT

vlan comlum untagged 1-16

rentre les ports 1 à 16 dans le vlan comlum

pour détruire un vlan

il faut qu'il n'y ait plus aucun port dans ce vlan, puis no vlan toto

pour sortir un port d'un vlan

il suffit de le rentrer dans le vlan par défaut

vlan 1 untagged 1

rentre le port 1 dans le vlan 1 (VLAN_DEFAULT) et donc automatiquement, il sort du vlan où il était avant

- Pour propager un vlan (venant du switch Extrem Summit48Si)

Il faut juste créer un lien "tagué" 802.1q entre les 2 ports qui relient les 2 switchs. Il faut taguer les 2 ports des 2 cotés, sinon ca marche pas évidemment.

Commencer en mode configuration par terminal sur un switch HP, puis sur le Summit Extrem, si un switch HP est connecté sur le port 44, et qu'on veut exporter les vlans comlum, comadmin, recherche et wifi sur ce ports

configure vlan comlum add port 44 tagged

configure vlan comadmin add port 44 tagged

configure vlan wifi recherche port 44 tagged

configure vlan wifi wifi port 44 tagged

- le switch HP2650

enable

conf term

1. rentrer les ports NON tagués (untagged) dans un vlan

vlan comlum untagged 1-16

vlan comadmin untagged 17-20

avec ces commandes les ports 1 à 16 appartiennent au vlan « comlum », et les ports 17 à 20 au vlan

« comadmin »

2. créer un lien "tagué" sur le port 48 qui communique avec le port 44 du Switch d'en face (Extrem Summit par exemple)

vlan comlum tagged 48

vlan comadmin tagged 48

A ce niveau, le port 48 peut recevoir des trames taguées donnant l'appartenance à tel ou tel vlan

enlever l'adresse IP du VLAN par defaut

vlan 1

no ip address

show running

donne:

vlan 1

name "DEFAULT_VLAN"

untagged 21-50

no ip address

no untagged 1-20

ip igmp

exit

affecter l'adresse IP a un VLAN créé

-

vlan 10

ip address 139.124.2.252 255.255.255.0

donne:

vlan 10

name "comlum"

untagged 1-16

ip address 139.124.2.252 255.255.255.0

tagged 48

ip igmp

exit

Renommer le VLAN principal

Il faut dire que le VLAN principal est un de nos VLAN et non plus le VLAN par défaut

primary-vlan comlum

- La configuration complète sauvegardée par tftp

pour sauvegarder la config

copy running tftp <adr IP serveur> config_switchHP.txt

cat config_switchHP.txt

hostname "HP Switch 2650 comsw26502"

snmp-server contact "administrateur@com.univ-mrs.fr"

snmp-server location "TPR1 5eme salle reseau 2eme en partant du bas"

cdp run

ip default-gateway 139.124.x.y

sntp server 139.124.x.z

timesync sntp

sntp unicast

snmp-server community "public" Unrestricted

vlan 1

name "DEFAULT_VLAN"

untagged 48-50

no ip address

no untagged 1-47

ip igmp

exit

vlan 10

name "comlum"

untagged 1-16,21-47

ip address 139.124.x.w 255.255.255.0

tagged 48

ip igmp

exit

vlan 11

name "recherche"

exit

vlan 12

name "comadmin"

untagged 17-20

tagged 48

exit

vlan 16

name "comens"

exit

ip ssh

ip ssh key-size 1024

primary-vlan 10

password manager

password operator

- Cisco Catalyst 1900 Switch Commands

Followings are some basic commands of Cisco Catalyst 1900 switch commands:

- Show running-config: This command displays the memory status of the Cisco Catalyst 1900 switch

- Show interfaces: This command displays the detailed information about all the interfaces of Cisco Catalyst 1900 switch.

- Show interfaces Ethernet 0/1: This command displays the detailed information about a specific 10baseT Ethernet interface of the Cisco Catalyst 1900 switch

- Show interfaces Fast Ethernet 0/26: This command displays the detailed information about a specific 100baseT Fast Ethernet interface of the Cisco Catalyst 1900 switch

- Show ip: This command displays the ip configuration of the Cisco Catalyst 1900 switch

- Show Mac-address-table: This command displays the Mac addresses of the devices that are currently connected to the Cisco Catalyst 1900 switch.

- Show Mac-address-table security: This command displays the address table size and the addressing security of each interface of the Cisco Catalyst 1900 switch.

- Show VLAN: This command displays the status of current VLANs enabled on the Cisco Catalyst 1900 switch.

- Show VLAN-membership: This command displays the VLAN membership of all the ports on the Cisco Catalyst 1900 switch.

- Show Spantree 1: This command displays the complete information about the spanning tree protocol 1 that is by default enabled on the Cisco Catalyst 1900 switch.

- Copy nvram tftp: //host/dst_file: This command is used to send the configuration to a TFTP server.

- Copy tftp: //host/src_file nvram: This command is used to download the configuration from a TFTP server.

- Delete nvram: This command is used to reset the system configuration to factory defaults.

# Show Cisco Switch Commands

Here are some show commands of Cisco switches:

- Show version: This command displays the hardware and software status of the Cisco switch

- Show flash: This command displays the files and directories in the flash of the Cisco switch

- Show interfaces: This command displays the detailed information about all the interfaces of the Cisco switch

- Show interfaces fast Ethernet 0/x: This command displays the detailed information about the specific interface of the Cisco switch

- Show interfaces VLAN 1: This command displays the ip address configuration of VLAN 1

- Show running-config:This command displays the status of RAM

- Show startup-config:This command displays the status of NVRAM

- Show-mac-address-table: This command displays the MAC address of the devices that are directly connected with any port of the switch.

- Show port-security: [interface] [address]: This command displays the port security options on the interface

- Show history: This command displays the last ten commands that are executed in the switch configuration

- Show line: This command is used to view the brief information about all the lines of the Cisco switch

- Show line console 0: This command is used to view the detailed information about the specific line of the Cisco switch

- Erase startup-config: This command is used to erase the nvram of the Cisco switch

# Cisco Switch Configuration Commands

- Configure terminal: This command is used to enter in the global configuration mode of the Cisco switch

- Hostname: This command is used to assign the hostname of the Cisco switch

- Enable password: This command is used to set the enable password of the Cisco switch

- Enable secret: This command is used to set the encrypted password of the Cisco switch that is used for entering in the privileged mode

- Interface VLAN 1: This is a global configuration command used to configure the VLAN interface of the Cisco switch

- Interface fast Ethernet 0/x: This command is used to configure the specific interface of the Cisco switch

- IP address: This command is used to configure the ip address of any interface of the Cisco switch

- IP default-gateway: This is an interface configuration command to set the default gateway

- Speed: This command is used to set the speed for the interface of the Cisco switch

- Duplex: This command is used to set the duplex setting for the interface of the Cisco switch

- Line console 0: This command is used to enter in the specific line configuration mode of the Cisco switch

- Password: This command is used to set the password of any line of the Cisco switch

* Qu’est-ce qu’un port en mode trunk ?

Quand on a un équipement en mode trunk c’est ce dit équipement qui gère le/les vlan(s). Ce mode est principalement utilisé pour les interconnexions entre switchs ou vers un routeur, vers un firewall ou même vers une machine de supervision.

* Comment mettre un port en mode trunk :

enable

configure terminal

interface FastEthernet 0/21

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan ( add  ) 3-4,30,900-999

Ceci va mettre le port FastEthernet 0/21 en mode trunk et les vlans autorisés seront 3 et 4, 30 et de 900 à 999.

( Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

^

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2-3

witch#   show interfaces trunk

witch#   Show vlan brief

enable

configure terminal

interface FastEthernet 0/21

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan add 2-3

Switch(config-if)#  switchport trunk allowed vlan remove 3

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 2

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 3

Routage inter vlan

Sur commutateur1

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Sur routeur

routeur # configure terminal

routeur (config)#interface FastEthernet 0/1

routeur (config-if)# no ip address

routeur (config)#interface FastEthernet 0/0.1

routeur (config-if)# encapsulation dot1Q 10

routeur (config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

routeur (config-if)# no shutdown

routeur (config-if)# exit

interface range fa0/1 – 4

switchport mode access

switchport access vlan 10

shutdown

interface FastEthernet0/0

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Configuration trunck Switch-routeur : 
Switch#conf term 
Switch(conf)interface fastethernet fa0/0 
Switch(conf-int)switchport mode trunk 
Switch(conf-int)switchport trunk vlan 100 
Switch(conf-int)switchport trunk vlan 200

Effacer une ip virtuelle

configure terminal

interface fastEthernet 0/0.2

no encapsulation dot1Q  3

end

show running-config

Créer une ip virtuelle

configure terminal

interface fastEthernet 0/0.2

encapsulation dot1Q  2

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

end

show running-config