| 1.- | Identificación del producto y de la empresa |
| --- | --- |
|  | Nombre del producto: Oxígeno Comprimido (O2), Oxígeno 2.6 Zero, Oxígeno 4.3 (UAP). |
|  | Uso recomendado y restricciones: Uso industrial. Gas de buceo (respiración subacuática). Utilice como está indicado. |
|  | Nombre de la empresa: Nebulosa Air Gases S.A. de C.V. |
|  | Dirección: Blvd. Villas de San Juan 88-6. CP 37544. León, Guanajuato, México. Nebulosagas.com |
|  | Teléfono de emergencia: SETIQ 800-00214 00. NEBULOSA: 555-1969629. |

| 2.- | Identificación de los peligros |
| --- | --- |
|  | Clasificación de los peligros (SGA-MX): Gas Comprimido H280, Oxígeno Gas 1 H270. |
|  | Elementos de la etiqueta: Pictogramas de peligro (SGA-MX) |
|  | Pictogramas (SGA-MX): SGA04, SGA03 . |
|  | Palabra advertencia (SGA-MX): Peligro. |
|  | Indicadores de peligro (SGA-MX): H270 – PUEDE PROVOCAR O AGRAVAR UN INCENDIO; COMBURENTE. H280 - CONTIENE GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA. |
|  | Consejos de prudencia (SGA-MX): P220 - Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. P244 - Mantener las válvulas y conexiones libres de aceite y grasa. P370+P376 - En caso de incendio: detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado. |

| 3.- | Composición/información sobre los componentes |
| --- | --- |
|  | Sustancia/mezcla: Sustancia |
|  | Nombre químico: Oxígeno (O2). Número CAS: 7782-44-7. Concentración: 99.5%-100%. SGA-MX: Ox. Gas 1, H270 Gas Comprimido, H280. |

| 4.- | Primeros Auxilios |
| --- | --- |
|  | Inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al médico. |
|  | Contacto con la piel: No se esperan efectos adversos de este producto. |
|  | Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos de este producto, en caso de irritación ocular: lavar inmediatamente los ojos con agua durante, al menos, 15 minutos. Mantenga los parpados separados del ojo para asegurar que toda la superficie ocular ha sido lavada completamente. Consultar inmediatamente a un oftalmólogo. Consultar a un médico inmediatamente. Enjuagar a los ojos con agua como medida de precaución. |
|  | Ingestión: La ingestión no se considera una vía potencial de exposición. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal. |

| 5.- | Medidas de lucha contra incendios |
| --- | --- |
|  | Medios de extinción adecuados: Acelera vigorosamente la combustión. Utilice los medios apropiados para rodear el fuego. El agua (ej. Agua de regaderas), es el medio adecuado para extinguir el fuego en la ropa. Peligros específicos: Agente oxidante; acelera vigorosamente la combustión. El contacto con material inflamable puede causar fuego o explosión. |
|  | Instrucciones para extinción de incendio: Gas envasado a alta presión, oxidante. Evacue a todo el personal del área de peligro. Utilice equipo de aire autónomo (SCBA) y ropa protectora. Inmediatamente enfríe los contenedores con agua desde una distancia máxima segura. Detenga el flujo de gas si es seguro de hacer, mientras continua rociando agua. Remueva las fuentes de ignición si es seguro de hacer. Remueva los contenedores del área de fuego si es seguro de hacer. La brigada contra incendio debe cumplir con lo requerido en OSHA 29 CFR 1910.156 y los estándares aplicables en 29 CFR 1910 Subparte L-Protección contra Fuego. Otros datos : Calor o fuego pueden incrementar la presión en el contenedor y causar su ruptura. Los contenedores están equipados con un dispositivo de relevo de presión. (Puede haber excepciones donde esté autorizado por DOT.) Ninguna parte del contenedor debe estar sujeta a temperaturas mayores a 52°C (125°F). Fumar, flamas y chispas eléctricas en presencia de atmosferas con enriquecimiento de oxígeno son riesgos potenciales de explosión. |

| 6.- | Medidas en caso de vertido accidental |
| --- | --- |
|  | Precauciones personales: Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Eliminar las fuentes de ignición. Evacuar el área. Intentar parar el escape/derrame. Vigilar le concentración de producto emitido. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura. Detener el derrame sin riesgo si es posible. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No se dispone de más información. Para el personal de servicios de emergencia: No se dispone de más información. |

| 7.- | Manipulación y almacenamiento |
| --- | --- |
|  | Precauciones para una manipulación segura: Usar guantes de seguridad de cuero y zapatos de seguridad cuando se manejen cilindros de gas a presión. Proteger los cilindros de los daños materiales, no arrastrar, ni rodar, deslizar o dejar caer. Mientras mueve el cilindro, mantenga siempre colocada la cubierta de la válvula desmontable. Nunca intente levantar un cilindro por el capuchón; El capuchón está destinado únicamente para proteger la válvula. Si mueve cilindros, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecánica, manual, etc.) diseñada para transportar cilindros. Nunca inserte un objeto (ejemplo: llaves o barras metálicas, desarmadores) entre los agujeros del capuchón; esto puede dañar la válvula y causar una fuga. Utilice una llave de correa para remover los capuchones sobre apretados u oxidados. Abra la válvula lentamente. Si se dificulta abrir la válvula, descontinúe el uso del cilindro y contacte a su proveedor. Cierre la válvula del contenedor después de cada uso; manténgala cerrada incluso cuando se encuentre vacío. Nunca aplique flama o calor directamente a cualquier parte del contenedor. Las altas temperaturas pueden dañar el contenedor y pueden causar que el dispositivo de relevo de presión falle prematuramente, venteando el contenido del contenedor. |
|  | Condiciones de almacenamiento seguro: ¡Peligro! INFLAMABLE, GAS A ALTA PRESIÓN.Almacene únicamente donde la temperatura no exceda los 52°C (125°F). Coloque señalamientos de "NO FUMAR" ó "PROHIBIDO USO DE FLAMA ABIERTA" en las áreas de almacenaje y de trabajo. No deben de existir fuentes de ignición. Separe los materiales y protéjalos contra fuego potencial y/o daños por explosión siguiendo los códigos y requerimientos apropiados (ej. NFPA 30, NFPA 55, NFPA 70 y/o NFPA 22 en los EU) o de acuerdo a los requerimientos determinados por la autoridad que tenga jurisdicción (AHJ). Siempre asegure los contenedores en posición vertical a fin de prevenir su caída o que sean golpeados. Coloque los capuchones de protección, si estos son suministrados, con firmeza apretados con la mano cuando los contenedores no están en uso. Almacene de forma separada los contenedores llenos y vacíos. Utilice un sistema de inventario primeras entradas, primeras salidas para prevenir el almacenaje de contenedores llenos por largos periodos de tiempo. Para otras precauciones en el uso de este producto vea la sección 16. OTRAS PRECUACIONES PARA EL MANEJO, ALMACENAJE Y USO: Cuando maneje el producto a presión, utilice tubería y equipo adecuadamente diseñado para soportar la presión. Nunca trabaje en un sistema presurizado. Utilice un dispositivo preventivo de contraflujo en la tubería. Almacene y use con ventilación adecuada. Si ocurre una fuga, cierre la válvula del contenedor y purgue el sistema de forma segura y ambientalmente correcta de forma que cumpla con las todas las leyes internacionales/federales/nacionales/estatales/municipales y locales; después repare la fuga. Nunca coloque un contenedor donde pueda convertirse en parte de un circuito eléctrico. |

| 8.- | Controles de exposición/protección personal |
| --- | --- |
|  | Parámetros de control: No se dispone de más información. Controles apropiados de ingeniería: Evitar el enriquecimiento de oxígeno de la atmósfera por encima del 23,5%. Utilice un sistema de escape local con suficiente velocidad de flujo como para mantener un adecuado suministro de aire en la zona de respiración de los trabajadores. Mecánico (general): La ventilación de escape general puede ser aceptable si a su vez es posible mantener un adecuado suministro de aire. |
|  | Medidas de protección: Protección de las manos: Utilice guantes de trabajo cuando maneje los contenedores. Protección ocular: Gafas bien ajustadas. Usar gafas con de seguridad con protecciones laterales. Protección de la piel y del cuerpo: Como lo requiera el trabajo de soldadura utilice protección para manos, cabeza y otra parte del cuerpo para ayudar a prevenir quemaduras por radiación y chispas. (Vea ANSI Z49.1.) Como mínimo, esto incluye guantes para soldadura, lentes goggles y puede incluir protectores para brazos, mandil, casco y protección para hombros así como ropa adecuada. Protección de las vías respiratorias: Cuando el lugar de trabajo indique el uso de respirador, siga el programa de protección respiratoria que cumpla con OSHA 29 CFR 1910.134, ANSI Z88.2 ó MSHA 30 CFR 72.710 (donde aplique). Utilice suministro de aire o un cartucho purificador de aire si se supera el nivel indicado. Asegúrese que el respirador tenga el factor de protección apropiado para el nivel de exposición. Si se utiliza un cartucho en el respirador, este debe ser apropiado para el químico al que se está expuesto. Para emergencias o casos en donde se desconoce el nivel de exposición, utilice un equipo de aire autónomo (SCBA). Protección contra peligros térmicos: usar guantes que aíslen del frio al hacer trasvases o al efectuar desconexiones. Controles de la exposición ambiental: Tener en cuenta las regulaciones locales relativas a las restricciones de emisiones a la atmosfera. No dispersar en el medio ambiente. Otros datos: Considerar el uso de prendas de seguridad resistentes a llama antiestatica. Usar guantes de seguridad de cuero y zapatos de seguridad cuando se manejen cilindros de gas a presión. |

| 9.- | Propiedades físicas y químicas |
| --- | --- |
|  | Estado físico: Gaseoso |
|  | Color: Gas Incoloro |
|  | Olor: Sin olor que advierta de sus propiedades. |
|  | Punto de ebullición: -183 °C. |
|  | Punto de fusión: -219 °C. |
|  | Solubilidad: Agua: 39 mg/l. |

| 10.- | Estabilidad y reactividad |
| --- | --- |
|  | Reactividad: No se dispone de más información. |
|  | Estabilidad química: Estable en condiciones normales. |
|  | Posibilidad de reacciones peligrosas: Oxida violentamente materiales orgánicos. |
|  | Condiciones que deben evitarse: Nunca por debajo de las condiciones de manejo y almacenamiento. |
|  | Materiales incompatibles: Mantenga el equipo libre de aceite y grasa. En caso de combustión, téngase en cuenta el peligro potencial de toxicidad debido a la presencia de polímeros clorados o fluorados en conductos de oxígeno a alta presión (> 30 bar). Puede reaccionar violentamente con materias combustibles. Puede reaccionar violentamente con agentes reductores. |
|  | Productos de descomposición peligrosos: Ninguno. |

| 11.- | Información toxicológica |
| --- | --- |
|  | Información sobre los efectos toxicológicos. Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado. Corrosión/irritación cutánea: No está clasificado. pH: No es aplicable. Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado. pH: No es aplicable. Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado. Mutagenicidad en células germinales : No está clasificado. Carcinogenicidad : No está clasificado. Toxicidad para la reproducción : No está clasificado. Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : No está clasificado. Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas : No está clasificado. Se desconocen los efectos de este producto. Peligro por aspiración : No está clasificado. No es aplicable. |

| 12.- | Información ecológica |
| --- | --- |
|  | Ecotoxicidad: Este producto no causa daños ecológicos. |
|  | Persistencia y degradabilidad: Este producto no causa daños ecológicos. |
|  | Potencial de bioacumulación: Este producto no causa daños ecológicos. |
|  | Movilidad en el suelo: Este producto no causa daños ecológicos. |

| 13.- | Consideraciones sobre la eliminación |
| --- | --- |
|  | Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación: Consulte al proveedor acerca de posibles recomendaciones específicas. No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Contactar con el suministrador si se necesita orientación. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado. |
|  | Recomendaciones de eliminación del producto/empaque : No intente disponer cualquier cantidad no utilizada o residual. Regrese el contenedor al proveedor. Disponga el contenido/los contenedores de acuerdo con la regulación local/regional/nacional/internacional. Contacte a su proveedor para cualquier requerimiento especial. |

| 14.- | Información sobre el transporte |
| --- | --- |
|  | Número ONU (SCT): UN1072 |
|  | Nombre de envío adecuado: Designación Oficial de Transporte (SCT) del nombre: OXIGENO COMPRIMIDO. Descripción del documento del transporte (ADR): UN 1072 OXÍGENO COMPRIMIDO (Oxygen), 2.2 (5.1), (E). |
|  | Clase de peligro: Clase (SCT): 2. Etiquetas de peligro (SCT): 2.2, 5.1. |
|  | Grupo de embalaje: No aplicable. |

| 15.- | Información reglamentaria |
| --- | --- |
|  | Regulaciones especificas: Referencia regulatoria: Introducción listada en el Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS). Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense. Listado en el IECSC Inventario de las Sustancias Químicas Existentes Producidas o Importadas en China). Listado en el inventario EINECS (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas Existentes) de la CEE. Incluida en la lista de KECL/KECI (Inventario coreano de sustancias químicas existentes). Listado en el NZIoC (Inventario de Químicos de Nueva Zelandia). Listado en el PICCS (Inventario de Químicos y Sustancias Químicas de Filipinas). Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos. Listado en el INSQ (Inventario Nacional de sustancias Químicas) México por el INECC. Incluida en el TCSI (Inventario de sustancias químicas de Taiwán). |

| 16.- | Otra información |
| --- | --- |
|  | Fecha de elaboración: 01/01/2026. |
|  | Fecha de revisión: 01/01/2026. |

Consejo del entrenamiento : Asegurese que los operarios conoczcan y entiendan los riesgos del oxigeno.

Otra información : Cuando usted mezcle dos o más químicos, usted puede crear riesgos adicionales inesperados. Obtenga y evalúe la información de seguridad para cada componente antes de producir la mezcla. Consulte a un higienista industrial u otra persona entrenada cuando usted evalúe el producto final. Antes de usar cualquier plástico, verifique la compatibilidad con este producto.

Nebulosa Air Gases solicita a los usuarios de este producto leer las Hojas de Seguridad (HDS) y estar alerta de los riesgos del producto y la información de seguridad. Para promover el uso seguro de este producto, el usuario (1) notificara a los empleados, y contratistas la información dada en esta hoja de seguridad (HDS) y cualquier otro riesgo del producto del cual tenga conocimiento así como de cualquier otra información de seguridad, (2) provea esta información a cada comprador del producto, y (3) solicite a cada comprador notifique a sus empleados y clientes los riesgos del producto y la información de seguridad.

Esta Hoja de Seguridad basada en la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, que establece el contenido y formato de la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) en México. Si necesitas más detalles o alguna sección específica, no dudes en contactarnos. Esta información es de acuerdo con nuestra información y conocimientos actuales y busca describir el producto, riesgos, seguridad y medio ambiente, por lo que no es una garantía de especificaciones técnicas del producto en mención, por lo tanto, no debe ser interpretado y/o entendido de esa forma. El usuario del este producto debe contar con el entrenamiento adecuado, no solo para el uso del producto, sino también para la aplicación en el que desea utilizarlo.