TD : Electronique de puissance (Hacheur)

Exercice 1

On considère un Hacheur H fermé pendant l'intervalle de temps  et ouvert pendant l'intervalle de temps ’. Sa période est donc T =  + ’ ; on pose : x=θT

D est une diode parfaite. Le récepteur comprend une f.c.e.m. E' et une résistance R en série.

L est une inductance de lissage de valeur très grande.

L'ensemble peut se représenter par le schéma de la figure ci-contre.

- Le hacheur conduit (0 ≤ t ≤ )

  - Quelle est la valeur de id ?

  - Ecrire l'équation différentielle qui relie i à E, E', R, L   (i : courant dans le récepteur).

  - Exprimer i et vérifier que dans l'intervalle [0 - ],   i=Imin−E−E'R⋅e−tτ+E−E'R

avec τ=LR ; Imin est la valeur de i à t = 0 ; c'est aussi la valeur minimale de i.

En déduire la valeur maximale Imax de i à t = , en fonction de E, E', R, L,  et Imin.

- Le hacheur ne conduit pas : ( ≤ t ≤ T). On posera t' = t - .

  - Comment évolue id ? Préciser le rôle de la diode D.

  - Ecrire l'équation différentielle qui relie i à E', R, L.

  - Exprimer i et vérifier que dans l'intervalle  [ - T],   i=−E'R+Imax+E'R⋅e−t−θτ

Exprimer la valeur minimale Imin de i en fonction de E', R, L, , T, Imax.

- Maintenant et pour toute la suite de l’exercice, l’inductance L est considérée comme infinie (autrement dit  » T).

  - Montrer alors que Imax  Imin et que le courant i est assimilable à un courant constant.

  - Calculer en fonction de x la tension moyenne Umoy aux bornes de la diode D.

  - uL(t) a une valeur instantanée non nulle. Représenter uL(t)=L⋅didt pendant l'intervalle de temps [0, T]. Calculer la valeur moyenne ULmoy de uL.

  - Calculer la tension moyenne U’moy aux bornes du récepteur.

  - Calculer le courant moyen Imoy circulant dans le récepteur, en fonction de E, E', x et R.

  - Calculer le courant moyen IGmoy débité par le générateur E en fonction de Imoy,  et T.

Exercice2

- Etude du hacheur alimentant l'induit de la machine à courant continu

Soit le montage de la figure 1.

- UR est une tension continue constante : UR = 200 V.

- L'inductance L représente l'inductance globale de l'induit de la machine et de la bobine de lissage sans pertes : L = 11,8 mH.

- La f.é.m. E représente la f.é.m. développée par l'induit.

Dans les conditions de fonctionnement, on a toujours :

0 < E < UR

- T1 et T2 sont deux transistors de puissance jouant le rôle d'interrupteurs unidirectionnels commandés à la fermeture et à l'ouverture par leur tension base-émetteur, vbe.

pour vbe > 0 le transistor considéré est saturé,

pour vbe ≤ 0 le transistor est bloqué.

Les temps de commutation et l'influence des circuits d'aide à la commutation sont négligés.

- La chute de tension aux bornes d'un interrupteur passant est nulle.

  - On commande périodiquement T1 (figure 2). T2 est maintenu bloqué (vbe2 <0).

La conduction est continue, le courant est ininterrompu dans le moteur (i > 0).

    - Montrer que seuls T1 et D2 participent au fonctionnement en régime établi et faire les schémas utiles pour cette étude, respectivement pour 0 ≤ t ≤ T et pour T ≤ t ≤ T.

    - Ecrire les équations différentielles vérifiées par le courant i (t) durant chaque séquence.

    - En déduire l’expression i(t) pendant chaque séquence, en appelant Im et IM les valeurs extrêmes de i (t). On pourra poser t' = t - T.

    - Montrer que ΔI=IM−Im=α⋅UR−EL⋅f  et E =  UR ;  f : fréquence du signal Vbe1.

  - On commande périodiquement T2 (voir document réponse n°1). T1 est bloqué, vbe1 < 0. La conduction est continue (i < 0).

    - En régime établi seuls T2 et D1 interviennent. En déduire les schémas utiles pour :

0 ≤ t ≤ T    et    T ≤ t ≤ T

    - Représenter l'allure de la tension v (t) sur le document réponse n°1.

Ecrire la relation liant v(t), i(t) et E.

En déduire que l’on a : UR=E1−β.

    - En écrivant les équations différentielles vérifiées par le courant i, donner l'allure de i(t).

En déduire que l'ondulation de courant s'écrit : ΔI=UR⋅β⋅(1−β)L⋅f.

On notera I0 et I1 les valeurs de i à t = 0 et t = T.

  - Les transistors T1 et T2 sont commandés de manière complémentaire.

Pour trois valeurs de couple, on a relevé les oscillogrammes de courant (document réponse n°2).

    - Déterminer, pour chaque cas, la séquence de conduction des quatre interrupteurs. Que peut-on dire de la vitesse de rotation du groupe si  a la même valeur dans les 3 cas ?