CanSat reikalavimai

"CanSat" techninė įranga ir misija turi būti suprojektuota atsižvelgiant į šiuos reikalavimus ir apribojimus:

| Dydis | Visi "CanSat" komponentai, išskyrus parašiutą, turi tilpti standartinėje gaiviųjų gėrimų skardinėje (115 mm aukščio ir 66 mm skersmens). Radijo antenos ir GPS antenos, priklausomai nuo konstrukcijos, gali būti montuojamos išorėje, skardinės viršuje arba apačioje, bet ne šonuose. |
| --- | --- |
| Papildomi komponentai | Antenos, elektroniniai moduliai ir kiti "CanSat" elementai negali išsikišti už skardinės skersmens tol, kol jis nepalieka raketos nešėjos. |
| Masė | "CanSat" masė turi būti ne mažesnė kaip 300 g ir ne didesnė kaip 350 g. Lengvesni "CanSat" turi turėti papildomą balastą, kad pasiektų reikalaujamą 300 gramų minimalią masės ribą. |
| Draudžiamos medžiagos | Griežtai draudžiama naudoti sprogmenis, detonatorius, pirotechnikos priemones ir degias ar pavojingas medžiagas. Visos naudojamos medžiagos turi būti saugios personalui, įrangai ir aplinkai. Kilus abejonių, komisija gali paprašyti komandų pateikti medžiagų saugos duomenų lapus. |
| Maitinimas | "CanSat" turi būti maitinamas iš baterijos ir (arba) saulės baterijų. Turi būti įmanoma sistemas išlaikyti įjungtas nepertraukiamai keturių valandų veiklai. |
| Baterijos prieinamumas | Akumuliatorius turi būti lengvai pasiekiamas, jei jį reikėtų pakeisti ir (arba) įkrauti. |
| Maitinimo jungiklis | "CanSat" turi būti lengvai pasiekiamas pagrindinis maitinimo jungiklis. |
| Padėties nustatymo sistema | Rekomenduojama naudoti buvimo vietos nustatymo sistemą (garsinis signalas, radijo švyturys, GPS ir t. t.). |
| Atkūrimo sistema | "CanSat" turi turėti sugrąžinimo sistemą, pavyzdžiui, parašiutą, kurį būtų galima pakartotinai panaudoti po paleidimo. Rekomenduojama naudoti ryškiaspalvį audinį, kuris palengvintų "CanSat" susigrąžinimą po nusileidimo. |
| Parašiuto stiprumas | Parašiuto jungtis turi atlaikyti iki 500 N jėgą. Parašiuto stiprumas turi būti išbandytas, kad būtų užtikrinta, jog sistema veiks nominaliai. |
| Maksimalus skrydžio laikas | Atkūrimo sumetimais rekomenduojama, kad maksimali skrydžio trukmė būtų 120 sekundžių. Jei bandomas kryptingas nusileidimas, rekomenduojama ne ilgesnė kaip 170 sekundžių skrydžio trukmė. |
| Nusileidimo greitis | Atkūrimo sumetimais rekomenduojamas 8-11 m/s nusileidimo greitis. Tačiau saugumo sumetimais "CanSat" nusileidimo greitis negali būti mažesnis nei 6 m/s ir didesnis nei 12 m/s. |
| Pagreitis | "CanSat" turi atlaikyti iki 20 g pagreitį. |
| Išlaidų biudžetas | Bendras galutinio "CanSat" modelio biudžetas neturėtų viršyti 500 EUR. Antžeminės stotys (GS) ir bet kokie susiję neskraidantys elementai į biudžetą neįtraukiami. Rėmimo atveju visi remiami elementai turėtų būti nurodyti biudžete, nurodant faktinį atitikimą rinkos išlaidoms. |
| Dažnio priskyrimas | Paskirto radijo dažnio turi laikytis visos starto kampanijos komandos. Leidžiamų dažnių diapazonas keičiasi priklausomai nuo šalies, kurioje vyksta renginys, ir apie jį bus pranešta tinkamu laiku. Rekomenduojama, kad komandos atkreiptų dėmesį į "CanSat" konstrukciją, susijusią su aparatinės įrangos integravimu ir tarpusavio sujungimu, kad prireikus radijo dažnį būtų galima lengvai pakeisti. |
| Pasirengimas skrydžiui | Atvykus į paleidimo kampaniją "CanSat" turi būti parengtas skrydžiui. |