GUÍA DE ACTIVIDAD: “Lo Importante que son los Códigos”

Prof. Vicente Araya

# I.- ¿Quién encontró la luz?

A partir del código proporcionado, indica en qué número de línea (luego de pegarlo en IDE Arduino )se encuentra el elemento solicitado y responde si corresponde

- ¿Cuáles son los pines en los que se encuentra conectado el Trigpin y el Echopin?

- ¿Cuáles son los pines en los que se encuentran los leds?

- Identifica que led se encenderá a una distancia menor a 15 cm

- ¿A qué color corresponde cada led?

- ¿Qué variable (letra o palabra que “guarda” y envía un valor que está siendo cuantificado en el momento) guarda la distancia en el código?

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

const int Corto = 3;

const int Medio = 4;

const int Largo = 5;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(Corto, OUTPUT);

pinMode(Medio, OUTPUT);

pinMode(Largo, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

float distance = duration * 0.034 / 2;

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

if (distance < 15) {

digitalWrite(Corto, HIGH);

digitalWrite(Medio, LOW);

digitalWrite(Largo, LOW);

} else if (distance >= 15 && distance <= 30) {

digitalWrite(Corto, LOW);

digitalWrite(Medio, HIGH);

digitalWrite(Largo, LOW);

} else {

digitalWrite(Corto, LOW);

digitalWrite(Medio, LOW);

digitalWrite(Largo, HIGH);

}

delay(200);

}

II.- Si no sabes… Sí toca: Modifica el código

A partir de la comprensión del código, modifica este para que ahora

- El color azul esté en el pin 6, el rojo en el 7 y el amarillo en el 8

- Las luces leds tengan nombres distintos, puedes ser tan creativ@ como desees, aunque cuidado, pues debes modificar su nombre en todo el código

- La variable que guarda la distancia se llame ahora de otra manera

- Las luces leds varíen en los primeros 10 cm