📖 E-book: Guia Digital: O Gabarito Mestre de Cavilhas (Dowel Jig)

Coleção: Marcenaria Inteligente & Criativa | WoodFarm – Brasil

Obrigado por fazer parte do nosso canal e garantir acesso a este material.
Você não está só assistindo — você está construindo.

# No @boranaideia você encontra ideias que viram ferramentas, soluções e até oportunidades. Se isso já te ajudou, imagina o que você ainda não viu por lá.

# Obs. As medidas e dimensões foram elaborados (estimadas) com base no vídeo original, desta forma podem sofrer variações ou a necessidade de alguma alteração/adaptação e/ou ajustes

Este e-book ensina passo a passo a construção do “Gabarito de Cavila” onde  é projetada para garantir furos perfeitamente centralizados e alinhados em junções de madeira

1. Materiais e Medidas

- Base Transparente (Guia): 1 Placa de Acrílico ou Policarbonato (8mm a 10mm) de 10cm x 15cm.

- Blocos de Apoio (Base em "V"): 2 Ripas de madeira dura (ou compensado naval) de 5cm x 10cm com espessura de 15mm a 20mm.

- Bucha de Guia: 1 Tubo de metal (aço ou latão) com 3cm de comprimento. O diâmetro interno deve ser o mesmo da sua cavilha (ex: 8mm).

- Sistema de Aperto:

  - 1 Parafuso de 1/4" (ou 6mm) com 4cm de comprimento.

  - 1 Manípulo plástico (borboleta) compatível com o parafuso.

  - 1 Porca de garra (ou porca comum para embutir).

2. Equipamentos Necessários

- Corte: Serrote japonês (pela precisão) ou serra de meia esquadria.

- Furação: Furadeira de bancada (recomendado para garantir 90° reais) ou furadeira manual com guia de furação.

- Ajuste: Tupia manual com fresa reta (para o rasgo do acrílico) ou furadeira + formão.

- Montagem: Cola de madeira, cola epóxi (para o metal) e lixas (grana 120 e 220).

3. Passo a Passo Detalhado (A Produção)

Passo 1: Preparação da Base de Madeira

Corte as duas ripas de madeira em um ângulo de 45 graus em uma das extremidades laterais. Una essas duas peças formando um ângulo reto de 90 graus (em formato de "V"). Use cola e grampos para garantir que a união fique firme. Essa peça será o apoio que "abraça" a quina da madeira que você vai furar.

Passo 2: O Rasgo de Ajuste no Acrílico

No centro da placa de acrílico, marque uma linha longitudinal. Use a tupia para abrir um rasgo (canaleta) de aproximadamente 5cm a 8cm. Esse rasgo permitirá que você deslize o acrílico para frente e para trás, ajustando a distância do furo em relação à borda da madeira.

Passo 3: Instalação da Bucha de Metal

No centro exato da placa de acrílico (alinhado com o rasgo), faça um furo com o diâmetro externo do seu tubo de metal. Insira o tubo (bucha) e use cola epóxi para fixá-lo. Certifique-se de que a bucha esteja perfeitamente perpendicular (90°) à placa.

Passo 4: Furação e Fixação da Base

Na base de madeira em "V" que você montou no Passo 1, faça um furo centralizado para instalar a porca de garra. Ela deve ficar por baixo da madeira.

Passo 5: Montagem Final

Coloque o acrílico sobre a base de madeira, alinhe o rasgo com o furo da porca e rosqueie o parafuso com o manípulo por cima. Agora, ao girar o manípulo, você trava o acrílico na posição desejada.

4. Dicas de Mestre e Melhorias

- Linhas de Alinhamento: Use um riscador ou estilete para fazer uma "cruz" no acrílico, partindo exatamente do centro da bucha de metal. Isso facilita o alinhamento com o risco de lápis na peça de trabalho.

- Proteção Anti-Marca: Cole pedaços de cortiça ou fita emborrachada na parte interna do "V" de madeira. Isso evita que o gabarito amasse ou risque madeiras mais moles ou acabadas.

- Bucha Intercambiável: Se quiser usar cavilhas de 6mm, 8mm e 10mm no mesmo gabarito, não cole a bucha. Faça o furo no acrílico de forma que a bucha entre sob pressão ou use um sistema de rosca.

- Parafuso de Travamento: Se o acrílico estiver "girando" durante o uso, adicione duas ripas finas de madeira nas laterais da base para servirem de trilho (guia) para a placa de acrílico.

Dica Final para o Leigo: Sempre faça um furo de teste em um retalho de madeira antes de ir para a peça final. A marcenaria é 10% corte e 90% ajuste e paciência!

- O @boranaideia existe para transformar ideias em soluções reais;

- No Ateliê “WoodFarm – Brasil”, tudo nasce da prática, no YouTube;

- E em nossa Pousada Rancho do Marçal, você vive o “FAÇA VOCÊ MESMO” de verdade em marcenaria, cutelaria e tornearia.

Você pode ver mais detalhes em nosso link abaixo:

www.ranchodomarcal.com.br/bio