# Análise Preliminar de Risco - APR

##### Telefone de Emergência

| # Cliente: |  |
| --- | --- |
| # Envolvidos: |  |
|  | # CONTRATADA – |
| # Obra: |  |

OBSERVAÇÕES:  É obrigatório o uso dos EPI´s e do Uniforme completo

| # Atividade: | # Serviços de |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Qualificação da Atividade: | # Serviço a quente |  |  |  |
| # Contratada: | # Geometral Engenharia Ltda |  | # Contrato N.: |  |
| # Participantes: | # : | # 05 |  | # 05 |
| # Permissão de Trabalho N.: | # PT Nº |  | # Data de Execução: |  |
| # Validade da APR: |  |  | # Data de Emissão: |  |

#### OBSERVAÇÕES: É obrigatório o uso de EPI´s e Uniforme completo

| Item | Atividade | Risco/Perigo | Acidente Tipo | Consequências | Providências | Recomendações | ## Executante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Isolamento do ramal na linha/ Purga/ despressurizaro do ramal Retirada dos instrumentos da estação | Vazamentos de gás Acidentes oculares Ruído Imprensamento de membros | Lesão Grave | Ferimentos Lesão ocular Distensão muscular Fraturas Escoriações | Manter o Técnico de Segurança do Trabalho no local/ Realizar DDS Requisitar PT junto a Base de Blumenau/ Realizar teste de detecção de limites de explosividade = a 0 (zero) % | Usar óculos de segurança Ter certeza da despressurização do equipamento | Contratada/ Segurança do Trabalho/ Fiscalização Operação |
| 02 | Soltar flanges de entrada e saída da Estação Fechá-los com respectivos flanges cegos Fechar os registros de entrada de gás para do sistema de consumo | Explosão Incêndio Contaminação | Leve Grave | Ferimentos Queimaduras Ferimentos Escoriações | Aplicar primeiros socorros e encaminhar para atendimento medica Verificar presença de gás na tubulação com explosímetro | Usar EPI necessário, luvas capacetes botas etc | Contratada, Segurança do Trabalho, Fiscalização e Operação |
| 03 | Retirada e transporte da Estação em veículo “Munck” | Levantamento e descarga de material com uso de “Munck” Acidente de trajeto | Leve Grave Fatal | Ferimentos Morte Fraturas Escoriações | Utilizar cinta de levantamento em boas condições de uso/ Utilizar cordas para direcionamento da carga suspensa/ Em casos de acidente aplicar primeiros socorros e encaminhar para atendimento medica | Estacionar o veículo em local seguro e fácil de manobras/ Evitar a presença de pessoas na área de movimentação de carga suspensa/ Parar o transporte da Estação rendê-la convenientemente | Contratada, Segurança do Trabalho, Fiscalização e Operação |
| 04 | Retirada de sinalizações de segurança existentes | Retirada das pressas de fixação das placas de sinalização | Leve | Ferimentos e distensão de dedos e membros Esmagamento de membros) | Retirar com alicate as pressas de arame das placas e Instalá-las da mesma forma com uso de pressas de arame | Utilizar proteção para as mão | Contratada Segurança do Trabalho Fiscalização Operação |
| 05 | Descarga e instalação da Estação | Levantamento e descida da plataforma do caminhão “Munk” Estação | Grave | Ferimentos Fraturas Esmagamento de membros | Não permitir a presença de pessoas na área de movimento suspenso da Estação Utilizar cordas para controle do deslocamento da Estação | Utilizar materiais de para atividades de levantamento em boas condições de usos | Contratada Segurança do Trabalho Fiscalização Operação |

As observações e recomendações constantes desta APR devem, adequadamente e a tempo, antes do inicio de todas as atividades, ser atendidas e obedecidas por todos os níveis de responsabilidade, tanto da SCGÁS como da Contratada. Ex.: Locais de serviços sem isolamento ou sinalização, prática de atos inseguros pela falta de dispositivos de proteção coletiva ou pessoal.

- A SMS da SCGÁS se reserva o direito de interferir no desenvolvimento das atividades quando da detecção de riscos iminentes que possam causar acidentes pessoais, por desobediência aos preceitos de

- Segurança e Medicina do Trabalho e na iminência de acidentes que atinjam a comunidade local, o patrimônio da ......, da Contratada e de terceiros.

- Manter no local das atividades material de primeiros socorros, EPI de reposição, EPCs (extintores), água potável gelada, copos plásticos.

- Manter em condições de uso telefones, endereços e telefones para o acionamento de Assistência a Emergências:

- Água e Esgoto: 195;

- Energia Elétrica: 196;

- Bombeiros – 193;

- Telefonia.

- Emergência

| ###### Função / Responsabilidade | Nome | Telefone |
| --- | --- | --- |
| Responsável Técnico de Segurança: |  |  |
| Gerente de Obras: |  |  |
| Planejamento: |  |  |
| Geren / Fiscalização: |  |  |
| GEOPE / Manutenção - Operação: |  |  |
| SMS |  |  |