# KÜÇÜK NOKTA HESABI

Koordinatları ile verilen A ve B noktalarının oluşturduğu ölçü doğrusu üzerindeki Pi noktalarına küçük nokta denir.

Verilenler: Ya , Xa , Yb , Xb , AP1,AP2, AB uzunlukları

İsteneler: P1(Y1,X1) , P2(Y1,X1)

Ölçülen AB uzunluğu ile koordinatlarla temel ödev kullanılarak hesaplanan AB uzunlukları karşılaştırılır Fark hata sınırları içinde ise işleme devam edilir ve hesaplanan uzunluk değeri doğru kabul edilerek ölçülere düzeltme getirilir.

q = AB (hesaplanan uzunluk ) : ( AB ölçülen uzunluk )

hesaplanan ölçek katsayısı ile ölçülen tüm Si ölçülen uzunluk ölçüleri

Si hesaplanan = q * Si ölçülen

Biçiminde her küçük nokta düzeltilir

Temel Ödev 1 yardımı ile

Yi = Ya + Si * sin(AB)

Xi = Xa + Si * cos (AB)

şeklinde hesaplanır.

ÖRNEK: Aşağıdaki verilerle şekildeki P1,P2 ve P3 noktalarının koordinat değerlerini hesaplayınız.

| NN | Y(m) | X(m) |
| --- | --- | --- |
| A | 15186.34 | 21154.46 |
| B | 15106.13 | 21269.57 |

Yb  – Ya = -80.21

Xb – Xa = 115.11

AB uzunluğu = -80.212+115.112 = 140.29

fs ( arazi ölçümünde yapılan hata ) = 140.29

Fs ( hata sınırı formülü ) = 0.006 * 140.29 + 0.02 = 0.09

fs140.36 – 140.29 = 0.07            Fs= 0.09

Arazide yapılan hata hata sınırından küçük olduğu için ölçümler doğrudur  işleme devam edilir . Uzunluklara düzeltme getirilir .

Düzeltme katsayısı ( w ) = koordinatlardan bulunan uzunluk : arazide ölçülen uzunluk

w=140.29 : 140.36 = 0.9995012824

Düzeltilmiş uzunluklar :

S1 = 35.24 * w = 35.22

S2 = 86.75 * w = 86.70

S3 = 103.52 * w = 103.46

Temel ödev 1 yardımı ile küçük noktaların koordinatlarını hesaplayalım

Y1 = Ya + S1(düzeltilen uzunluk ) * sin (AB)

X1 = Xa + S1 * cos (AB)

Formüllerde kullanabilmek için (AB) açıklık açısını bulalım

tan-1 ( Yb – Ya : Xb – Xa ) = tan-1 ( -80.21 : 115.11 ) = -38.7435

Açımız 4. Bölgede olduğu için +400 ekleyelim

(AB) = 361.2564

Y1 = Ya + S1( düzeltilen uzunluk ) * sin (AB)

Y1 = 15186.34 + 35.22 * sin(361.2564 ) = 15166.20

X1 = Xa + S1( düzeltilen uzunluk) * cos (AB)

X1 = 21154.46+ 35.22* cos ( 361.2564 ) = 21183.35

Aynı şekilde P2 ve P3 noktalarının uzunluklarını da bulalım.

Y2 = 15186.34 + 86.70 * sin ( 361.2564 ) = 15136.77

X2 = 21154.46 + 86.70 * cos ( 361.2564 ) = 21225.59

Y3 = 15186.34 + 103.46 * sin ( 361.2564 ) = 15127.15

X3 = 21154.46 + 103.46 * cos  ( 361.2564 ) = 21239.34

# YAN NOKTA HESABI

Koordinatları verilen A ve B noktalarının oluşturduğu ölçü doğrusuna göre , ölçü doğrusunun sağında ve solunda kalan ayrıntı noktalarına yan nokta adı verilir.

Küçük nokta hesabı ölçüsünde olduğu gibi ölçülen AB uzunluğu ile koordinatlarla temel ödev 2 kullanılarak hesaplanan AB uzunlukları karşılaştırılır. Fark hata sınırları içinde ise işleme devam edilir ve hesaplanan uzunluk değeri doğru kabul edilerek bulunacak q ölçek katsayısı ile tüm dik ayakları ve dik boyları ölçülerine düzeltme getirilir.

Düzeltme getirildikten sonra ;

Yi = Ya + a * si + b * hi

Xi = Xa + b * si – a * hi  formülleri ile yan noktanın koordinatları bulunur .

ÖRNEK :

| NN | Y | X |
| --- | --- | --- |
| A | 500.02 | 500.02 |
| B | 551.64 | 537.52 |

1,2,3 ve 4 nolu noktaların koordinatlarını bulalım.

S = (Yb-Ya)2+(Xb-Xa)2 = (51.62)2+37.502 = 63.803

a = Yb-YaAB = 51.6263.803 = 0.80905

b = Xb-XaAB = 37.5063.803  = 058775

fs = S – s = 63.803 – 63.84 =  -0.037m

Fs = 0.006 S + 0.02 = 0.006 63.84 + 0.02 = 0.068m

fs < Fs ( 0.037 < 0.068 )

w = Ss = 63.80363.84 = 0.99942 ( düzeltme katsayısı )

Yan nokta formülünde yerlerine koyarsak :

Y1 =  Ya + a * s1 + b * h1 = 500.02 + 0.80905 * 12.47 + 0.58775 * 11.60 = 516.9267

X1 = Xa + b * si – a * h1 = 500.02 + 0. 80905 * 12.47 + 0.58775 * 11.60 = 516.9267

Y2 = 500.02 + 0.80905 * 25.14 + 0.58775 * 17.58 = 530.6759

X2 = 500.02+ 0.80905 * 25.14 + 0.58775 * 17.58

Y3 = 500.02 + 0.80905 * 32.18 + 0.58775 * 14.35 = 534.4894

X3 = 500.02 + 0.80905 * 32.18 + 0.58775 * 14.35 = 534.4894

Y4 = 500.02 + 0.80905 * 45.76 + 0. 58775 * 9.57 = 542.6668

X4 = 500.02 + 0.80905 * 45.76 + 0.58775 * 9.57 = 542.6668