Kesişim Noktalarının Hesabı

Kesişme noktalarının hesabı, doğruların kesim noktası, bir doğru ile çemberin kesim noktası veya iki çemberin kesim noktası gibi geometrik problemlerin, verilen nokta koordinatları kullanılarak analitik yöntemlerle çözülmesidir. Bu işlemler, özellikle koordinat kadastro ve proje aplikasyonlarında, araziye kestirme hesaplarının yapılmasında kritik öneme sahiptir.

Doğruların Kesim Noktası Hesabı

Haritacılıkta en çok kullanılan durumlardan biridir. Şekildeki gibi koordinatları bilinen A ve C noktalarını birleştiren bir doğru ile B ve D noktalarını birleştiren ikinci bir doğrunun kesişme noktasına P diyelim.  P noktasının koordinatları şu şekilde bulunabilir. Verilen koordinatlardan yararlanarak eğimleri tanımlı iki doğrunun kesişim noktasının hesabı için;

tan ta   ve tan tb   açıklık açılarının denklemleri çözüldüğünde, x ve y koordinatlarına ulaşılır.

Bir diğer çözüm yolu ise ABP üçgeninin çözümü için, temel ödevlerle (AB), (AC), (BD), ve AB değerleriyle,

uzunlukları hesaplanır. P noktasına giden semt açıları (açıklık açıları) da (AP)=(AC) ve (BP)=(BD) şeklindedir.

P noktasının koordinatları temel ödev 1 ile A ve B noktasından;

biçiminde denetimli olarak hesaplanır.

Örnek:  Aşağıda koordinatları verilen A ve B noktalarından ölçülen iç açılar yardımıyla P noktasının koordinatlarını hesaplayınız.

Verilenler:

- A Noktası Koordinatları: YA= 100.00 m, XA= 200.00 m

- B Noktası Koordinatları:YB = 150.00 m, XB= 250.00 m

- A'daki İç Açı (α): 60° (AB'den AP'ye saat yönünde)

- B'deki İç Açı (β): 75° (BA'dan BP'ye saat yönünde

Çözüm Adımları

Adım 1)  AB Uzunluğu ve tAB Semti hesaplama

ΔY= YB - YA = 150.00-100.00= 50.00 m

ΔX= XB – XA =  250.00-200.00= 50.00 m

AB= Δy2+Δx2 = 50.002+50.002≈ 70.71m

tan tAB = ΔYΔX =1 → tAB = 45.0000°

tBA = tAB + 180°= 225.0000°

Adım 2) (AP) ve (BP) semtlerini hesaplama

(AP)= tAB+α=45°+60°=105.0000°

(BP)= tBA-β=225°-75°=150.000°

Adım 3) AP ve BP Uzunluklarını Hesaplama (Sinüs Teoremi)

α+β=60°+75°=135°

AP=AB*sinβsinα+β= 70.71*sin75°sin1350≈ 96.60m

BP=AB*sinαsina+β=70.71*sin60°sin135°≈ 86.60m

Adım 4) P Noktasının Koordinatlarını A Noktasından Bulma

YP=YA+AP*sinAP=100.00+96.60*sin105°≈193.30

Xp=XA+AP*cosAP= 200.00 + 96.60 * cos105°≈ 175.00

Özel Durum-1 Doğrular Birbirine Dik İse;

Doğrulardan biri B1 ve B2 gibi iki nokta ile belirlenmişse B3B bu doğruya dik olduğunda

tan t2 = tan (t1 + 100g ) = - 1tant1 ya da tan t2*tant1= -1  eşitliği geçerlidir.

x=  y3-y1+x1⋅ tant1+x3 tant1tant1+ 1tant1

y= y1+x-x1tant1

Özel Durum-2 Paralel Kesişim;

P1 P2  doğrusu ile P3 den PaPb doğrusuna paralel olan

P3P doğrusunun kesim noktasının hesaplanması.

Doğrulardan birisinin eğimi Pa ve Pb noktaları

kullanılarak;

Özel Durum-3 Bir doğrunun ikinci bir doğruya dik olan bir başka doğru ile P kesim noktasının koordinatları, yine benzer şekilde;

y=y1+y2-y1y3-y1yb-ya+x3-x1xb-xay2-y1yb-ya+xb-xax2-x1

x=x1+x2-x1y3-y1yb-ya+x3-x1xb-xay2-y1yb-ya+xb-xax2-x1

formüle edilir.

Doğru Parçası ile Çemberin Kesişimi:

Bir çemberin merkez koordinatlarını y, x ve R yarıçapı ile belirlenmektedir. Çemberin genel denklemi

(y-y0)2 + (x-x0)2  = R2

olduğuna göre verilen bir P (y,x) noktasının çember denkleminde yerine konulması ile bulunmaktadır.

(yp-y0)2 + (xp-x0)2 = R2 ise P noktası çemberin üzerindedir.

(yp-y0)2 + (xp-x0)2 > R2 ise P noktası çemberin dışındadır.

(yp-y0)2 + (xp-x0)2 < R2 ise P noktası çemberin içindedir.

AB doğru parçası ve merkezi 0 olan bir çemberin kesim noktasının koordinatları kısaca şöyle hesaplanır;

Örnek Soru: Koordinatları bilinen A(Ya,Xa) ve B( Ya,Xa) noktalarından geçen bir doğru, merkezi O(Yo,,Xo) ve yarıçapı R olan bir çemberi iki noktada kesmektedir. Bu kesim noktaları olan P1 ve P2 nin koordinatlarını hesaplayınız.

Önce A noktasının dik ayağı AC ve merkezin doğruya dik boyu OC hesaplanır;

AC= yo- ya*sinAB+ xo- xa*cosAB

OC= yo- ya*cosAB- xo- xa*sinAB

Ardından Pisagor bağıntısı kullanılarak merkezden kirişe inilen dikme ile kesim noktaları arasındaki mesafe bulunur;

P1C= P2C= R2- OC2

A Noktasından Uzaklıkların Hesabı Başlangıç noktası A ile aranan P noktaları arasındaki mesafeler belirlenir; AP1 = AC – P1C   ve    AP2= AC+CP2

Koordinatların Hesabı Temel Ödev 1 gereğince son koordinatlar şu şekilde bulunur;

P1 için,

yp1= ya+ AP1 *sinAB

xp1= xa+ AP1*cosAB

P2 için;

yp2= ya+ AP2 *sin⁡(AB)

xp2= xa+ AP2*cosAB

İki Çemberin Kesim Noktasının Hesabı

Verilenler; O1 (Y1,Y2) ,  O2 (Y2,X2) , R1, R2

İstenenler; P1 (Y1,X1) , P2 (Y2, X2)

Olduğuna göre şekildeki P1O1O2 üçgeninin üç kenarı

biliniyor.

O1P1 = R1 ; O2P1= R2

O1O2=   y1-y22+x1-x22

probleminde iki farklı çözüm vardır.

a) P1O1O2 üçgeninde kosinüs teoremi ile α açısı bulunur.

α = arccos

ve temel ödev-2 ile (O2O1) = arctan Y1-Y2X1-X2  değerleri elde edilir. Buradan açıklık açılarını bulabiliriz:  O2P1=O2O1+α ; O2P2=O2O1-α

P1 ve P2  noktasına ait koordinatlarda aşağıdaki gibi bulunur.

Aynı koordinatlar O1  noktasından hesaplanarak işlemin denetimi yapılır.

ÖRNEK SORU:

54.78

Şekildeki P1P2 ve P3P4 doğrularının kesim noktası P’ nin koordinatlarını hesaplayınız.

9.52   20.37

14.23

A

P

B

  P1 (Sol Üst Köşe): Y1 = 9.52  X1 = 20.37

  P2 (Sağ Alt Köşe): Y2 = 54.78 X2 = 14.23

- Yatay Eksen (Y - Sağa Değerleri): Solda 9.52, Sağda 54.78

- Dikey Eksen (X - Yukarı Değerleri): Üstte 20.37, Altta 14.23

Bu durumda iki ana nokta (A ve B uçları) şu koordinatlara sahiptir:

- P1 (Sol Üst Köşe): Y_1 = 9.52, X_1 = 20.37

- P2 (Sağ Alt Köşe): Y_2 = 54.78, X_2 = 14.23

### Formül

Dikdörtgen veya eksenlere paralel bir kutunun köşegenlerinin kesişim noktası P köşe koordinatlarının aritmetik ortalamasıdır.

Y_P = Y_1 + Y_2

X_P = X_1 + X_2

### Hesaplama

Y Koordinatı (Sağa Değer):

YP= 9.52+54.782

YP = 64.302

YP   = 32.15

X Koordinatı (Yukarı Değer):

XP= 20.37+14.232

XP= 34.602

XP=17.30

### Sonuç

P noktasının koordinatları:

P (Y=32.15, X=17.30)